- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    香花岭光伏电站

建设单位：富源云伊电投新能源有限公司

编制日期：     2024年04月

中华人民共和国生态环境部制

| 扉页照片 |  |
| --- | --- |
| 富源西风电场四期项目升压站位置 |  |
| 项目区全貌卫星图 |  |
| 光伏厂区现状（1#-5#） | 光伏厂区现状（7#-9#） |
| 光伏厂区现状（10#） | 光伏厂区现状（11#） |
| 光伏厂区现状（12#-14#） | 光伏厂区现状（15#） |
| 光伏厂区现状（16#-17#） | 光伏厂区现状（18#） |
| 光伏厂区现状（19#） | 光伏厂区现状（22#-23#） |
| 光伏厂区现状（24#） | 光伏厂区现状（25#） |
| 光伏厂区现状（26#-27#） | 光伏厂区现状（28#） |
| 光伏厂区现状（30#-31#） | 光伏厂区现状（34#-35#） |
| 光伏厂区现状（36#-39#） | 坪子河 |
| 老圭山 | 小厦格 |
| 凤鸣村 | 躲牛洞 |
| 香花岭 | 小梨树 |
| 项目编制负责人现场工作照片 | 项目编制负责人现场工作照片 |

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设内容	29

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	47

四、生态环境影响分析	74

五、主要生态环境保护措施	100

六、生态环境保护措施监督检查清单	109

七、结论	112

附件：

附件1：委托书

附件2：云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知

附件3：项目投资备案证

附件4：曲靖市生态环境局富源分局关于香花岭光伏电站项目的选址审查意见

附件5：富源县水务局关于香花岭光伏电站项目用地选址的审查意见

附件6：富源县文化和旅游局关于富源云伊电投新能源公司香花岭光伏电站项目选址审核意见

附件7：富源县自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见

附件8：富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见

附件9：曲靖市人民政府关于同意撤销富源县响水河水库饮用水水源保护区的批复

附件10：香花岭光伏电站环境质量现状检测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区域水系图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目与居民点位置关系图

附图5：项目评价区土地利用现状图

附图6：项目评价区植被类型图

附图7：项目评价区保护动植物分布图

附图8：项目评价区生态保护措施分布示意图

附图9：项目区与永久基本农田、生态保护红线位置关系图

附图10：项目与云南候鸟迁徙路线位置关系示意图

附图11：项目与云南生物多样性保护优先区域位置关系图

附图12：项目与云南省主体功能区划位置关系图

附图13：项目与云南省生态功能区划位置关系图

#### 前言

太阳能光伏发电对解决我国能源匮乏、资源短缺、电力紧缺、改善环境污染、节约土地，促进经济社会可持续发展都具有重要的现实意义。太阳能是干净的、清洁的、储量极为丰富的可再生能源，太阳能发电是目前世界上先进的能源利用技术。光伏发电与传统火电项目相比，可以大量减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、灰渣等污染物排放，有助改善当地的大气环境，促进我国的节能减排工作。随着环境问题的日益突出，我国政府明确表态二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。以此为背景，我国将新能源产业作为“十四五”期间的重点工作之一。本项目的开发建设能有效的促进地方经济，带动光伏产业链的发展，具有良好的社会效益和经济效益，对于改善当地电网的电源结构，推动云南省太阳能发电事业的发展，开发可再生能源有着积极的意义。

2024年2月，云南省设计院集团有限公司编制完成《云南富源香花岭光伏发电项目可行性研究报告》。云南省曲靖市富源县境中安街道内，项目涉及地块较分散，主要分布于香花岭、老圭山、躲牛洞、凤鸣村、小厦格等村庄附近。场址东西跨度约1.16km、南北跨度约0.76km，工程地理坐标介于东经 104°9′23.6″～104°10′56.5″、北纬 25°35′43.72″～25°40′42.76″之间，高程在1993m～2136m之间。场址中心距富源县中心直线距离约11.58km，项目区北侧有沪昆高速经过，东侧有坝万公路，南侧有牛板公路、西侧有海棠公路。

本项目为新建建设类项目，总装机规模为交流侧100MW，直流侧118.71MWp，多年平均上网电量为13540万kW·h，年平均满负荷利用小时数为1269hr。

项目主要建设内容包括光伏阵列、35kV集电线路、道路及其他相关附属设施。

本项目共建设39个光伏子方阵，采用204680块580Wp单晶硅电池组件，39座箱式变压器房、317台320kW的组串式逆变器；工程配套建设道路2.71km（其中新建道路约0.35km，改扩建道路约2.36k）；35kV集电线路方案采用电缆和架空线混合方式，分4回35kV集电线路汇集电力至待建的富源西四期风电场220kV升压站，电缆部分路径长度约15.7km，架空线部分路径长度约38.3km，集电线路路径合计长度为54.0km。

富源西四期风电场220kV升压站正在办理前期各项审批手续，项目还未开工建设。

送出线路通过新建富源西四期风电场220kV升压站送出线路接入500kV喜平变，线路长度约为14.79km。最终接入系统方案将在下阶段设计中进一步研究，并服从于电网整体规划。送出线路不属于本项目建设内容，单独立项，单独环评。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业—90.太阳能发电地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）小类别”，项目应编制环境影响报告表。

2024年4月，富源云伊电投能源有限公司委托北京中咨华宇环保技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我单位对建设项目现场进行了调查和踏勘，并收集了相关资料，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成《香花岭光伏电站项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 香花岭光伏电站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-530325-04-01-277186 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡* | 联系方式 |  | 150********** |
| 建设地点 | 云南省曲靖市富源县中安街道（**********） |  |  |  |
| 地理坐标 | N：25 °35 ′43.722 ″，E：104 °9 ′23.663 ″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热 力生产和供应业 —90.太阳能发电 4416（不含居民家 用光伏发电） | 用地面积（hm2） | 141.96 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 富源县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-530325-04-01-277186 |  |
| 总投资（万元） | 47500 | 环保投资（万元） | 94.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.20 | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《“十四五”现代能源体系规划》 审批机关：国务院 审批文件名：国家发展改革委 国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知 审批文号：发改能源〔2022〕210号 2、规划名称：《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》。 审批机关：云南省能源局。 审批文号：云能源水电[2022]176号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《“十四五”现代能源体系规划》的符合性分析 《规划》提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发。 本项目为太阳能光伏发电，项目所在地富源县太阳能资源优越，项目所用地为光伏发电可供土地，符合《“十四五”现代能源体系规划》的相关要求。 二、与《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》符合性分析 2022年7月22日，云南省能源局发布了《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电[2022]176号），本项目为云南省2022年新能源项目建设清单中“（三）曲靖市小计”中第3个“香花岭光伏电站”；并且本项目总装机规模为交流侧100MW，直流侧118.71MWp，满足建设清单中建设容量（5.00万千瓦）的要求。 综上所述，工程建设符合《云南省能源局关于印发云南省2022年新能源建设方案的通知》（云能源水电[2022]176号）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类中“第五项，新能源”中第1条，“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，且项目于2023年12月22日经富源县发展和改革局批准登记备案，登记备案号：2312-530325-04-01-277186。因此，该项目建设符合国家产业政策。 二、“三线一单”相符性 1、与云南省“三线一单”的符合性 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）全省划分为1164个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施。 优先保护单元：生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控；一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定；涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。 重点管控单元：分为开发区及工业集中区重点管控单元、城镇生活污染重点管控单元、土壤污染重点管控单元、农业面源污染重点管控单元、矿产资源重点管控单元及大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元6类，分别提出管控要求。 一般管控单元：落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。 表1-1项目与云南省“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据富源县自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见，本项目用地范围不占用云南省生态保护红线，仅评价范围涉及生态红线，涉及的生态保护红线的类型为"珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线"主导功能为："水土保持"。. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目建设用地涉及草地、林地、坡耕地、交通运输用地等，光伏板建设过程中基本上不破坏原来的土地现状，对原有的土地利用功能影响也较小；营运期将太阳能转变为电能，为区域供电；项目新鲜用水量较少，不会对当地水资源供应状况产生明显影响。本项目对资源利用影响较小，本项目不会突破资源利用上线。. 环境质量底线; 根据曲靖市生态环境局发布的海丹大桥监测断面数据，2022年1月至12月地表水环境质量中海丹大桥监测断面的水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类水质标准，项目所在区域属于水环境质量达标区。根据富源县2022年各月环境空气质量月报，2022年实有天数365天，富源县城中心城区环境空气质量自动监测有效监测天数358天。空气质量指数达一级（优）的天数有245天，达优比率为68.4%，空气质量指数为二级（良）的天数有113天，空气质量优良率为100%；根据对项目区声环境监测结果，项目所在区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》2类标准；项目所在区域环境质量较好。项目营运过程不产生外排废水；少量光伏板清洗废水用于光伏板下方植物的生长用水，不外排。厂界噪声能达标排放，项目运营期污染物排放量均不突破环境容量，不突破区域环境质量底线。. 生态环境准入清单; 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 ①根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属禁止进入项目。 ②根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，项目不属于禁止类项目。. 2、与曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的符合性分析 2021年7月30日，曲靖市人民政府关于印发《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（曲政发[2021]27号），曲靖市共划分80个环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 优先保护单元共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在乌蒙山、大海草山、马雄山、菌子山、万峰山及东南部喀斯特地带石漠化防治区、水源保护区等重点生态功能区域。重点管控单元共44个，包含开发强度高、污染物排放强度大、生态环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在南盘江上游和北盘江流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。一般管控单元共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 本项目位于曲靖市富源县，富源县共划分为8个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。根据查询本项目涉及一般生态空间优先保护单元（天然林、国家二级公益林、省级公益林、草地等）、富源县一般管控单元。 根据富源县自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见（见附件7），本项目的选址不涉及占用生态保护红线、永久基本农田，不在城镇开发边界范围内，根据曲靖市生态环境局富源分局关于香花岭光伏电站项目的选址审查意见（见附件4），本项目不涉及富源已划定保留的集中式饮用水源地保护区。 通过对比分析，本项目与《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中各类优先保护单元、一般管控单元的管控要求不冲突。 表1-2项目与曲靖市“三线一单”符合性分析 项目; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线优先保护单元; 1、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 2、生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 经向富源县自然资源局核查，本项目用地范围不占用生态保护红线，仅评价范围涉及生态红线，涉及的生态保护红线的类型为"珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线"主导功能为："水土保持"。且项目不涉及自然保护地及其他禁建区域; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。; 根据曲靖市生态环境局发布的海丹大桥监测断面数据，2022年1月至12月地表水环境质量中海丹大桥监测断面的水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类水质标准，项目所在区域属于水环境质量达标区。本项目废水不直接外排进入周边地表水环境中，不会对水质造成影响。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准; 项目为光伏发电项目，施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘，运营期不产生废气。严格落实环评提出的施工期洒水降尘，堆土区、散体堆料及裸露区土工布或防尘网遮盖，项目建设对大气环境影响较小，不会突破大气环境质量底线。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目不占用基本农田及稳定耕地。本项目建设后，废变压器油及蓄电池收集后作为危险废物一同委托有资质的单位处置，不会对土壤造成污染，不会降低区域土壤环境质量，在采取水土保持措施后，项目的实施不会突破土壤环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。; 本项目施工期主要用水为施工生产用水，运行期为少量的生活用水和少量光伏板清洗用水，用水量较小，不会给区域水资源利用造成明显影响；项目属于新能源项目，在施工过程中会有一定的电力消耗，但施工周期短，电力消耗少，待本工程投产后，产生的电量足以抵消本工程的实际消耗，综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入清单; 曲靖市生态环境管控总体要求; 空间布局约束; 1.严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试 行）》（云发改基础〔2019〕 924、号）等产业准入有关要求。; 项目符合云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则要求。; 符合. 2.严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）、《云南省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（云政发〔2016〕50号）、《云南省人民政府关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实 施意见》（云政发〔2016〕51号）、《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）、《关于做好淘汰落后和过剩产能相关工作的通知》（工信厅产业函〔2015〕900号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30号）等化解过剩产能和淘汰落后产能有关要求，制定产能过剩行业制定淘汰计划，确保国家、省下达的淘汰落后产能目标 任务全面完成。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《淘汰落后生产力、工艺和产品的目录》（第一、二、三批）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目建设不属于国家法律法规及产业政策明令禁止的产业，不属于限制类、淘汰类项目。; 符合. 3.严格落实《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省煤炭产业高质量发展三年行动计划（2019—2021年）〉的通知》（云政办发〔2019〕61号）、《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发 〔2020〕9号）、《曲靖市人民政府印发关于推进全市煤炭产业高质量发展六条措 施的通知》（曲政发〔2021〕 8号）等煤炭产业发展相关 要求。; 本项目不属于煤炭产业，项目燃料使用清洁能源电能。; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件应急预案和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件 应急处理处置能力。; 本项目风险为变压器发生事故排油，项目建设事故油池暂存事故油，能保证事故油不外排，不污染周边环境。; 符合. 资源利用效率; 实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录， 强化重点监控取水单位管理。落实《云南省节水行动实施方案》（云发改资环〔2019〕945号），全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省级 考核要求。; 项目区施工期与运营期仅用少量水，所以项目用水不会突破水资源利用上限。; 符合. 各县（市、区）一般生态空间优先 保护单元; 1、原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。 2、未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照有关法律法规规定进行管控；自然保护区按照《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区条例》等进行管控；风景名胜区按照《风景名胜区条例》《云南省风景名胜区条例》等进行管理；森林公园按照《国家级森林公园管理办法》等进行管理；地质公园按照《地质遗迹保护管理规定》《古生物化石保护条例》等进行管理；湿地公园和重要湿地按照《湿地保护管理规定》《国家湿地公园管理办法》《湿地保护修复制度方案的通知》《城市湿地公园管理办法》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；公益林、原始林按照《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》等进行管理；天然林按照《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《天然林保护修复制度方案》等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。; 1、本项目为清洁能源电力的供应和输送项目，不属于严格限制大规模开发建设活动。项目施工结束后及时对施工区域进行迹地恢复，项目的建设、运行不影响主体功能定位。 2、项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园和重要湿地。 3、项目涉及国家二级公益林、省级公益林、天然林，不涉及国家一级公益林、天然乔木林和基本草原；项目建设单位承诺，将依法办理使用林地审核审批手续后，方进行开工建设。; 符合. 各县（市、 区）一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、改扩建中小水电项目，现有中小水电站应按照环评批复和水资源论证报告（未明确生态流量的根据相关要求科学确定生态流量）要求，确保连续稳定下泄生态流量。 2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。 4.富源县一般管控单元内富源工业园区原寨子口片区不得新增工业企业。 5.沾益区一般管控单元内响水河水库饮用水水源保护区取消前沾益工业园区白水片区不得新增可能对水体污染严重的项目和可能对大气环境质量影响较大的项目。; 1、本项目为光伏项目，不属于小水电项目。 2、项目不涉及永久基本农田。 3、项目位于富源县，但不涉及富源工业园区原寨子口片区; 符合. 污染物排放管控; 1.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。 2.灌溉用水应满足灌溉水水质标准。 3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量。规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。麒麟区、师宗县、罗平县、陆良县位于阿岗水库径流区内现有及新建规模化畜禽养殖场每家建设一套污水收集处理设施，对养殖场高浓度粪尿水进行处理，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类。合理布局水产养殖，控制水产养殖污染，逐步削减污染物排放量。4.富源县一般管控单元内富源工业园区寨子口片区现有企业应严格控制废水及污水排放，做到废水“零排放”。5.沾益区一般管控单元内响水河水库饮用水水源保护区取消前，沾益工业园区白水片区严格控制废水及污水排放，做到园区工业废水“零排放”。; 1、本项目为新建项目，不属于现有企业。 2、本项目不涉及灌溉用水。 3、项目不涉及农村面源污染，不涉及使用化肥农药。 4、本项目不涉及富源工业园区寨子口片区。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。 2.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。; 1、本项目不涉及使用国家禁止的农药。 2、本项目运行期的主要环境风险为箱变的变压器油泄露，发生环境风险的概率极小，事故状态下变压器油存储于事故油池，事故油池采取防渗措施，通过富源富源四期风电项目委托有资质单位处置。; 符合. 资源开发效率要求; 1.优化能源结构，加强清洁能源利用。 2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。; 1、本项目为清洁能源生产项目。 2、本项目施工便道尽量利用现有道路；项目用地主要为临时用地，施工结束后及时恢复原貌，最大限度的提供土地利用率。; 符合. 综上所述，项目建设符合《曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》控制要求。 三、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《中华人民共和国长江保护法》的符合性 1、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》，其中负面清单指南中提出了禁止建设的要求。 表1-3与长江经济带发展负面清单及常见保护法符合性分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目属于光伏发电项目，不属于禁止建设项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目建设用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目建设用地范围不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目建设用地范围不涉及水产种质资源保护区，建设项目符合《云南省主体功能区规划》要求。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为光伏发电项目，位于云南省曲靖市富源县，工程建设不涉及长江流域河湖岸线，也不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目施工期及运营期废水均处理后回用，不设置废水排放口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区，同时施工期加强施工人员环保教育培训。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目用地不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，同时本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣科及磷石膏库等建设项目。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止的项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止的项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于复合型光伏发电项目，同时已取得富源县发改委备案证，工程建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合国家和地方产业政策。; 符合. 综上所述，工程建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的要求不冲突。 2、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性 ①《中华人民共和国长江保护法》内容摘录 《中华人民共和国长江保护法》由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2020年12月26日通过，自2021年3月1日起施行。其中与本工程有关的内容如下： 第四十七条 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 ②符合性分析 根据对照《中华人民共和国长江保护法》，本工程不设置排污口，禁止在南盘江等河道内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废弃物。因此，工程建设与《中华人民共和国长江保护法》的要求不冲突。 四、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2022〕894号）的符合性分析 表1-4与“云发改基础〔2022〕894号”符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目属于光伏电站。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目用地不涉及自然保护区。; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目用地不涉及风景名胜区。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目用地不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 6; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于珠江流域，不涉及占用长江流域河湖岸线。; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 项目位于珠江流域，不涉及金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域；项目不设排污口。; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目为光伏发电项目，不涉及渔业资源生产性捕捞。; 符合. 9; 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于珠江流域，不涉及金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线。; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目为光伏发电项目，属于清洁能源项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目为光伏发电项目，不属于该条款所列的项目。; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类，同时项目也取得了投资项目备案证。; 符合. 综上所述，项目建设与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》（云发改基础〔2022〕894号）相符合。 五、与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》的符合性分析 为进一步加强云南生物多样性保护工作，积极推进生态文明建设，云南省生物多样性保护联席会议组织编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，划定了生物多样性保护的6个优先区域，提出了9大保护优先领域和34项行动。2013年2月5日云南省人民政府十二届第二次常务会议审议通过了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》，作为云南省未来20年生物多样性资源有效保护和可持续利用的指导性文件。 符合性分析：根据叠图（附图13）分析，本工程未涉及《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》中的生物多样性保护优先区域，工程建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》不冲突。 六、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 （1）《云南省生物多样性保护条例》基本情况 《云南省生物多样性保护条例》旨在保护生物多样性，保障生态安全，由云南省第十三届人大常务委员会第五次会议于2018年9月21日审议通过并公布，共七章四十条，自2019年1月1日起施行。 其中，《云南省生物多样性保护条例》第二十九条规定：“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。 在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。” （2）符合性分析 根据生态调查，本工程评价范围内植被包括3个植被型（暖性针叶林、灌丛、草地）、3个植被亚型（暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛、次生荒草地）、3个主要群系（云南松林、火棘灌丛、禾草草地），工程占地范围主要为2个植被型（灌丛、草地）、2个植被亚型（暖性石灰岩灌丛、次生荒草地）、2个主要群系（火棘灌丛、禾草草地）。工程占地范围内无重要生态系统、重要物种及其栖息地和生境，项目建设不会造成重要生态系统破坏，不会损害重要物种及其栖息地和生境。 综上所述，本工程的建设不违背《云南省生物多样性保护条例》的相关要求。 七、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），根据规划，将云南省国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三种区域。 拟建项目位于曲靖市富源县。根据2014年1月云南省人民政府批复的《云南省主体功能区规划》，富源县属于国家重点开发区域。云南省重点开发区域指具备较好经济基础，较强资源环境承载能力和较大发展潜力的地区，城镇体系框架基本形成，中心城市具有较强的辐射带动力，具备经济一体化发展的条件，有可能发展成为新的大城市群或区域性城市群，对促进区域协调发展意义重大。国家重点开发区域的功能定位：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。国家重 点开发区域的发展方向：曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。 本项目为光伏发电项目，主要进行电力生产，项目的建设为当地居民、工业、企业、农业和城镇发展提供电力资源，提高片区的电网可靠性，有利于促进地区的经济发展；符合本区“全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸 物流基地”的定位，本工程的建设与《云南省主体功能区规划》不矛盾。 八、与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据云南省的生态环境敏感性、生态系统服务功能分异规律及存在的主要生态问题，2009年9月云南省人民政府批复的《云南省生态功能区划》，将云南生态功能分为5个一级区（生态区）、19个二级区（生态亚区）和65个三级区（生态功能区）。经叠图分析，项目区位于Ⅲ1-14富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区，主要生态特征为：该区以岩溶中山地貌为主，大部分地区年降雨量 1500-2000毫米，主要植被类型是云南松林，土壤以黄壤和黄棕壤为主。主要生态环境问题为：森林数量少、质量低，矿业开发带来的污染。生态环境敏感性为：石漠化中度敏感。主要生态系统服务功能为：云南东部岩溶中山的水源涵养。保护措施与发展方向为：严格执行封山育林、人工造林和退耕还林；做 好煤矿开采的生态恢复，提高区域的水源涵养效益。 根据调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不占用生态保护红线、基本农田。 本项目为光伏发电项目，工程在做好环境保护和水土保持的基础上，不会造成工程沿线区域石漠化现象，对主要生态系统服务功能基本无影响。因此，本项目与《云南省生态功能区划》要求相符。 九、与《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的符合性 根据《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规(2017)8号）的要求，“各地应当依据国家光伏产业发展规划和本地区实际，加快编制本地区光伏发电规划，合理布局光伏发电建设项目。光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目”。 “对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的，省级能源、国土资源主管部门商同级有关部门，在保障农用地可持续利用的前提下，研究提出本地区光伏复合项目建设要求（含光伏方阵架设高度）、认定标准，并明确监管措施，避免对农业生产造成影响。其中对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒”。 “对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续；场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用架空与直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式”。 符合性分析：本项目用地尽量利用现有坡地，选址已取得富源县自然资源局、富源县林业和草原局意见，不占用生态保护红线和永久基本农田，不涉及自然保护区、森林公园等国家相关法律法规和规划明确禁止的区域。 项目占地主要为草地、裸地、坡耕地、林地、交通运输用地。根据富源自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见（附件7），本项目“选址范围不涉及占用永久基本农田、生态保护红线”；项目光伏组件安装除支架桩基外，不对地面进行硬化；符合地区土地利用总体规划。 因此，项目建设用地符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》的要求。 十、与《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》的符合性 根据《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），“光伏复合项目指架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5m、高于最高水位0.6m，桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，不破坏农业生产条件的可不改变原用地性质，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。采用架空与直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式，场内道路可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理”。 符合性分析：根据富源县自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见（详见附件7），本项目“选址范围不涉及占用永久基本农田、生态保护红线，不在城镇开发边界内”。项目建设时除桩基外，不对地面进行硬化；光伏组件按最低离地2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求执行，符合通知要求。集电线路采用架空与直埋电缆方式，直埋电缆挖设电缆壕沟敷设电缆后，上部覆盖一层级配砂，实心砖压顶，最后覆土回填，地面不做硬化，不影响农业生产条件，不破坏耕作层，升压站及其他设施用地按建设用地管理，取得用地审批文件后方可开工建设。综上，项目建设与《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》要求相符合。 十一、与使用林地相关规定的符合性分析 （1）与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）的符合性分析 《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）提出：“光伏电站建设禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。” 符合性分析：本根据《富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见》（见附件8），该项目拟用地范围内不涉及天然林地、自然保护地、基本草原、Ⅰ级保护林地。项目用地符合光伏项目使用林地要求。 - 与《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的符合性分析。 云南省林业和草原局与云南省能源局于2021年10月29日印发了《关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）。项目与（云林规〔2021〕5号）的符合性分析见表1-5。 表1-5项目与“（云林规〔2021〕5号）”的符合性分析 类别; 文件要求; 项目情况; 符合性. 选址要求; 光伏复合项目禁止在国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境，天然林保护重点区域、基本草原以及生态保护红线内建设。; 项目用地不占用生态保护红线、国家公园、自然保护区、风景名胜区、草原公园、世界自然遗产地、野生动物重要栖息地、珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境、基本草原、天然林保护重点区域。; 符合. 光伏复合项目的生产区（包括升压站、配电室、控制室、新建进场道路、新建场内检修道路、集电线路塔基等）、生活区（包括办公、住宿、食堂、活动场所、仓库等附属设施），禁止使用天然乔木林地；施工期临时设置的弃渣场、取土场、砂石场、堆料场、拌合站、工棚、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 1、项目生产区用地避让了天然林地。 2、施工期设置的沉淀池、临时施工道路等设施不涉及乔木林地，不设置弃渣场、取土场。 3、电池组件阵列避让了有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。 根据富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见，本项目用地符合光伏项目使用林地要求。; 符合. 用地要求; 电池组件阵列区在设计方面应当尽可能节约集约使用林地，光伏板最低沿与地面距离不得低于2.5m，电池组件阵列各排、列的布置间距应当符合《光伏电站设计规范》（GB50797-2012）相关规定；场内检修道路设计应当符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）以及《光伏发电工程施工组织设计规范》（GB/T50795-2012）的相关要求。; 1、项目按光伏组件最低端离地距离2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距6.5m的架设要求执行。 2、场内检修道路采用碎石路面，不用水泥硬化，设计符合《光伏发电站设计规范》以及《光伏发电工程施工组织设计规范》的相关要求。; 符合. 植被保护; 光伏复合项目在满足正常运营的同时，须保证电池组件阵列下方不得改变林草地用途，不得裸露地表、硬化或作其他用途。; 项目运营过程中将在光伏板下保护原有的灌木草丛的用地，原为林地裸露的地表计划种植相应的林木，保证地表不裸露、地面不硬化或作其他用途。; 符合. 光伏复合项目施工期要切实做好项目区原生植被的保护，最大程度减少对植被的破坏。施工车辆、设备、人员进场后应尽量不破坏原有土层和地表植物，地埋电缆槽、临时弃渣场等确需对地表进行开挖的，施工单位应当严格按照设计范围进行施工，施工结束后立即开展植被恢复工作，县级林草主管部门对恢复情况进行检查验收。电池组件阵列区内林地上涉及散生木的，应当优化设计、尽量避让，在满足光伏电站正常建设运营的同时，尽可能减少对散生木的采伐。涉及古树名木的，一律避让。; 项目目前处于施工前期工作开展阶段，已委托林勘单位进行林地调查，规划施工监理按照保护要求对施工单位进行培训，开挖时严格控制在施工红线内，不越界。设计时对光伏板布设进行优化，尽量避让散生林木，对古树名木全部避让。计划施工结束后立即开展植被恢复工作，由县级林草主管部门对恢复情况进行检查验收。; 符合. 光伏复合项目运营期要采取多种综合措施，确保项目区原生植被正常生长。施工前项目业主单位应当对项目区植被情况以图文或影像方式进行记录，申报办理许可手续时，将记录材料提交县级林草主管部门存档。运营期电池组件阵列下方原有植被盖度达到30%以上，且具备自然恢复条件的，以自然恢复植被为主，不采取开挖补种、更替树种、除草等人工干预措施；原有植被盖度达到20%以上30%以下，且具备自然恢复条件的，采取补植补种修复植被；原有植被盖度低于20%的，采取人工种草等措施改良植被及土壤条件，防止水土流失和土壤侵蚀。项目区内未设计建设的空地区域，不得破坏原有植被和损毁地表，项目业主单位可在不影响光伏复合项目运营安全的前提下，科学制定绿化方案，适度补植补种乡土树种、草种。项目业主在申报使用林地、草原行政许可时，应当同步提交编制《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》的承诺书，并在项目取得使用林地许可批复后1个月内，向县林草局提交按规定编制的《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》。; 现阶段为项目施工前期工作开展阶段，建设单位在使用林地前，将编制《光伏复合项目使用林草地植被保护方案》，按要求对光伏板下植被进行保护。; 符合. 十二、与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》符合性 曲靖市人民政府办公室于2022年4月11日印发了《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号）。项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析如下： 表1-6本工程与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划要求》符合性对照表 《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相关要求; 本项目; 符合 性. 第三章、坚持创新引领，全面推进绿色发展. 第三节、 调整产业结构; 优化产业绿色转型。严格控制新建扩建高耗能高排放项目，鼓励发展低能耗低排放产业。聚焦主要生态环境问题及短板，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、工程施工、运营管理等专业化服务，重点发展先进环保技术和装备制造业、环保产品、新型建材、资源循环利用产业，培育绿色经济新增长点，建设云南省节能环保装备制造产业园区。; 项目为光伏发电项目，不属于高能耗高排放项目。项目生产原料为光能，属于可再生清洁能源工程。; 符合. 第四章、统筹协同治理，持续改善生态环境质量. 第一节、深化三水统筹，巩固水生态环境质量; 加强节水型社会建设，提高水资源利用率。推广节水工艺、技术和装备，促进企业废水深度处理回用，加快推进工业园区水循环利用改造建设重点工程，提高工业用水循环利用率。; 项目无生产废水，仅有少量光伏板清洗废水，清洁废水主要污染物为SS，作为组件下方植物生长用水，不外排。; 符合. 第四节、坚持闭环管理，提高固废治 理水平; 加强危险废物（含医疗废物）收集处理。; 本项目风险为变压器发生事故排油，项目建设事故油池暂存事故油，能保证事故油不外排，不污染周边环境。; 符合. 提高工业固体废弃物综合利用水平，推进固体废物减量化、资源化和无害化管理。; 项目报废光伏板及废电气元件进行收集，存有一定数量后由生产厂家收购回收处理; 符合. 第五节、 加强农业 面源治 理，推进农村环境保护; 因地制宜发展秸秆热解气化、秸秆沼气、秸秆生物质燃料等农村清洁能源，推动秸秆高值化综合利用与农村; 项目主要原料为太阳光能，属于可再生清洁能源工程。; 符合. 第五章、坚持减污降碳，应对气候变化. 第二节、 强化温室 气体排放控制; 控制工业领域二氧化碳排放。推动工业结构节能降碳。; 项目为光伏发电项目，运营过程不产生工业废气。; 符合. 十三、项目与自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资发[2023]12号）符合性分析 2023年3月20日，为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发[2022]12号）要求，进一步支持绿色能源发展，加快大型广度基地建设，规范项目用地管理，由自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司联合发布了《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》。 项目与《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资发[2023]12号）的相符性分析详见表1-7。 表1-7本工程与《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》 （自然资发[2023]12号》符合性分析对照表 序号; 内容; 项目情况; 符合性. 1; 光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案; 本报告要求建设单位按要求办理办理相关用地手续; 符合. 2; 光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。; 光伏方阵选址过程中已对耕地进行了避让；根据自然资源局选址意见（详见附件7），本项目不占用永久基本农田，不会对农业生产造成影响。; 符合. 3; 光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于 灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合 实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项 目服务期满后应当恢复林地原状。; 项目光伏阵区选址已经对禁止使用的乔木林地、竹林地、覆盖度高于50%的灌木林地禁止建设和限制建设区域进行避让。项目建设过程中严禁超范围占地，禁止破坏乔木林地，严格按照光伏支架最低点高于灌木1米以上建设，并采取了有效水土保持措施，项目服务期满后，对工程区域进行原地貌恢复。根据富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见（详见附件8），本项目用地符合光伏项目使用林地要求。; 符合. 4; 光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。; 根据富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见（见附件8），本项目用地范围内不涉及天然林地、自然保护地、基本草原、Ⅰ级保护林地。项目用地符合光伏项目使用林地要求。; 符合. 5; 光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理; 本项目已取得了相关管理部门的用地预审意见，项目配套设施用地严格按照建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。; 符合. 从上表可以看出，本项目符合《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资发[2023]12号）的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目场址位于曲靖市富源县东南侧，距富源县城直线距离约 10km，工程地理坐标介于东经 104 °9 ′23.6 ″～104 ° 10 ′56.5 ″ 、北纬 25 °35 ′43.72 ″～25 °40 ′42.76 ″之间，海拔在 1993m～2136m 之间。 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目规模和建设内容 （1）本项目建设内容 项目规划装机容量为100MW，太阳能电池阵列拟采用580Wp单晶硅双面太阳电池组件，方阵支架为固定支架，共建设39个光伏子方正。光伏区通过4回35kV集电线路接入新建的 220kV富源西四期风电场升压站（富源四期风电场项目现阶段正在办理环评手续），通过富源西四期风电场升压站送出线路接入500kV喜平变。（最终以接入系统报告为准，本次不对220kv送出线路进行评价）；本项目不涉及升压站建设。 本项目总用地面积约141.96hm2，总装机规模为交流侧100MW，直流侧118.71MWp。25年运行期内上网电量总计为338491万kW·h，多年平均上网电量为13540万kW·h，年平均满负荷利用小时数为1269hr。 本项目工程组成情况详细表2-1。 表2-1项目组成一览表 类别; 工程名称; 内容. 主体工程; 光伏组件; 本光伏电站建设规模为100MW，采用204680块峰值功率为580Wp的单晶硅光伏组件，采用2个0.96MW、7个1.6MW、4个1.92MW、4个2.24MW、22个3.2MW光伏发电单元，共39个发电单元。光伏支架由28块2256mm×1133mm单晶硅光伏组件按2（行）×14（列）的布置方式组成一个支架单元，支架倾角为22°，光伏组件最低端离地距离2.5m，本工程共有固定支架7310个，直流侧装机规模118.71MWp。. 逆变器; 光伏厂区设置317台320kW组串式逆变器. 箱式变压器; 光伏厂区每个方阵布置箱式变压器一台，共39台，设置于箱式变压器房内。. 集电线路; 箱变经35kV电缆分接箱汇集电能后经集电线路汇入富源西风电场四期项目220kV升压站。分4回35kV集电线路汇集电力至待建的富源西四期风电场220kV升压站，电缆部分路径长度约15.7km，架空线部分路径长度约38.3km，集电线路路径合计长度为54.0km。集电线路采用地埋电缆和架空线路混合方式。. 辅助 工程; 道路工程; 本工程新建施工道路长约0.35km，改扩建施工道路长约2.36km。. 公用 工程; 供电; 施工期; 从附近已有农网10kV线路接入。. 运营期; 运营期逆变器供电由自身供电。. 供水; 施工期：施工期间用水依托临近村庄的供水系统，采用水车运水的方式供应。 运营期：光伏场区组件清洗依托临近村庄的供水系统，采用水车运至场区各用水点。. 排水; 光伏组件清洗废水用于板下植物浇洒。. 能源; 电能. 临时工程; 表土堆场; 本项目表土堆放区域为3个施工场地区一角，表土堆场的对量、面积详见本报告表2-5。. 弃渣场; 无. 施工场地; 1#施工场地位于项目区西侧，占地0.35hm2；2#施工场地位于厂区中部，占地0.30hm2；3#施工场地位于厂区北侧，占地0.35hm2。. 依托工程; 220kV升压站; 本项目集电线路以4回接入富源西四期风电场220kV升压站，本项目不设置升压站。. 运维人员; 运营期本项目运维人员依托富源四期风电项目工作人员进行巡检维修，本项目不新增工作人员。. 危废暂存间; 本项目不设置危废暂存间，所产生的危险废物暂存富源西四期风电场升压站，富源西四期风电的拟在升压站设置一个5m2的危废暂存间。. 环保工程; 绿化; 项目区绿化面积为8.67hm2. 危废; 运营期所产生的危险废物（箱式变压器废油）暂存于富源西四期风电场升压站的危废暂存间，再由富源西四期风电场委托有资质的单位进行定期清理。. 事故油池; 每个箱变下方设一个3m3事故油池。防渗要求：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计建设：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。. 光伏板清洗废水; 光伏板清洗废水用于光伏板下方植被浇洒。. 35KV集电线路不在本次评价范围内，建设单位建设时按要求办理相关手续。 （2）本项目主要技术及经济指标见表2-2。 表2-2项目主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 安装容量（直流）; MWp; 118.71. 二; 额定容量*（交流）; MWac; 100. 三; 用地面积; hm²; 141.96. 四; 光伏组件. 1; 峰值功率; Wp; 580. 2; 数量; 块; 204680. 3; 固定倾角角度; 度; 22. 五; 逆变器; kW; 320; 组串式逆变器. 六; 光伏子系统; 个; 39; 2个0.96MW、7个1.6MW、4个1.92MW、4个2.24MW、22个3.2MW光伏发电单元. 1; 35kV箱变; 台; 39. 2; 320kW组串式逆变器; 台; 317. 七; 集电线路; Km; 54.0; 架空线路约38.3km，电缆线路约15.7km. 1; 直埋线路; km; 9.1. 2; 架空线路; km; 45.1. 3; 塔基; 基; 102; 铁塔. 八; 年平均辐射总量; MJ/m2; 5480. 九; 年平均日照小时数; h; 1912. 十; 年平均发电量; 万kWh; 13540; 25年平均. 十一; 围栏工程. 1; 钢丝网围栏; km; 13.2; 围栏高1.8m. 十二; 总投资; 万元; 47500. 十三; 工期; 个月; 8; 2024年5月~2024年12月. - 主要生产设备表 项目主要生产设备详见下表。 表2-3项目主要生产设备一览表 序号; 项目; 单位; 参数. 一; 光伏组件（580Wp单晶硅双面）. 峰值功率; Wp; 580. 开路电压Voc; V; 51.27. 工作电压; V; 42.44. 开路电压温度系数; %/℃; -0.25. 工作电压温度系数; %/℃; -0.29. 工作温度范围; ℃; -40～+85. 外形尺寸; Mm; 2278×1134×35. 重量; Kg; 32. 数量; 块; 204680. 二; 组串式逆变器. 额定交流输出功率; kW; 320. 最大输入电压; Vdc; 1500. 允许电压范围; Vac; 500~1500. 最大输出电功率; kVA; 352. 最大输出电流; Aac; 254. 额定输出电压; V; 800. 每路 MPPT 最大输入电流; （Adc）; 30. MPPT路数; /; 16. 中国效率; %; 98.5%. 输出频率范围; Hz; 50. 功率因数; 0.8超前~0.8滞后. 宽/高/厚; mm; 1136×870×361. 重量; kg; 110. 工作环境温度范围; ℃; -30°C～60°C. 数量; 台; 317. 三; 箱式变压器. 1; 台数; 台; 39. 2; 容量; kVA; 3200/2500/2000/1600/1300/1000. 3; 额定电压; kV; 35±2×2.5%/0.8. 二、太阳能光伏发电系统设计 1、光伏组件 本项目采用204680块峰值功率为580Wp的单晶硅双面电池组件。 2、光伏阵列运行方式 根据可研，本项目电池方阵的运行方式采用固定式，即方阵支架采用固定支架，支架离地高度不小于2.5m。项目为地处山地的复杂地形光伏电站，因此项目采用随坡就势的方式布置，本工程固定式光伏支架倾角采用22°倾角。 3、逆变器 本光伏电站采用320kW组串式逆变器，共设置317台。 4、光伏方阵设计 本工程建设规模为100MW，采用204680块峰值功率为580Wp的单晶硅光伏组件，采用2个0.96MW、7个1.6MW、4个1.92MW、4个2.24MW、22个3.2MW光伏发电单元，共39个发电单元。 光伏支架由28块2256mm×1133mm单晶硅光伏组件按2（行）×14（列）的布置方式组成一个支架单元，支架倾角为22°，光伏组件最低端离地距离2.5m，满足云南省农业光伏用地要求。该支架形式主要通过架高立柱的方式来保证支架下部作业空间，可种植常规露天农业作物，适用地形广。本工程共有固定支架7310个，直流侧装机规模118.71MWp。 固定支架采用钻孔灌注桩基础，采用钻孔机械成孔施工，灌注桩采用现场浇筑的C30钢筋混凝土，桩径300mm，每个光伏支架采用4根桩，初拟桩长为2500mm，桩顶高出地面500mm。光伏支架立柱与钻孔灌注桩基础采用地脚螺栓连接，基础混凝土应振捣密实及光滑平整，确保立柱与基础可靠连接。本工程共有固定支架7310个，钻孔灌注桩共计29240根。单根支架基础占地面积约0.07m2，支架基础总占地面积约2047m2。 各光伏方阵坐标及规模详见下表2-4： 表2-4项目主要生产设备一览表 编号; 中心坐标; 面积; 规模. 1#; N：104°04'57.9715"、E：25°37'47.4998"; 3.2MW. 2#; N：104°04'55.3154"、E：25°37'42.6676"; 3.2MW. 3#; N：104°04'53.8503"、E：25°37'38.0876"; 3.2MW. 4#; N：104°05'01.6849"、E：25°37'37.5536"; 3.2MW. 5#; N：104°04'56.2323"、E：25°37'32.7148"; 3.2MW. 6#; N：104°05'03.7035"、E：25°37'31.7834"; 1.6MW. 7#; N：104°04'56.6532"、E：25°36'51.8739"; 3.2MW. 8#; N：104°04'53.4128"、E：25°36'47.8462"; 3.2MW. 9#; N：104°05'24.1900"、E：25°38'07.3080"; 1.6MW. 10#; N：104°05'25.9457"、E：25°38'11.6729"; 3.2MW. 11#; N：104°05'43.7534"、E：25°38'10.8506"; 3.2MW. 12#; N：104°05'48.9212"、E：25°38'06.0820"; 1.6MW. 13#; N：104°05'56.4500"、E：25°38'19.0101"; 1.92MW. 14#; N：104°06'47.3251"、E：25°38'41.2942"; 3.2MW. 15#; N：104°06'48.5498"、E：25°38'36.7639"; 3.2MW. 16#; N：104°08'11.0823"、E：25°39'31.9297"; 2.24MW. 18#; N：104°08'15.2511"、E：25°39'21.1388"; 2.24MW. 17#; N：104°07'18.4746"、E：25°40'12.0182"; 1.92MW. 19#; N：104°07'54.4956"、E：25°38'19.7759"; 3.2MW. 20#; N：104°07'29.6128"、E：25°38'55.1224"; 0.96MW. 21#; N：104°10'47.1059"、E：25°38'17.1469"; 1.6mw. 22#; N：104°10'57.1305"、E：25°38'50.8616"; 2.24MW. 23#; N：104°10'51.0892"、E：25°40'23.9099"; 0.96MW. 24#; N：104°10'08.6277"、E：25°37'42.0606"; 1.6MW. 25#; N：104°10'05.0150"、E：25°39'11.7701"; 3.2MW. 26#; N：104°10'00.8006"、E：25°39'20.6338"; 3.2MW. 27#; N：104°10'01.9713"、E：25°39'25.9694"; 1.6MW. 28#; N：104°09'42.3770"、E：25°39'49.3009"; 1.6MW. 29#; N：104°09'40.5523"、E：25°39'55.0368"; 3.2MW. 30#; N：104°10'48.2764"、E：25°40'41.5820"; 1.92MW. 31#; N：104°10'46.0898"、E：25°40'46.1475"; 1.92MW. 32#; N：104°09'47.0511"、E：25°39'56.8251"; 3.2MW. 33#; N：104°08'56.7106"、E：25°40'52.1419"; 27900; 2.24MW. 34#; N：104°08'14.3302"、E：25°40'46.7703"; 3.2MW. 35#; N：104°08'25.0173"、E：25°40'50.6443"; 3.2MW. 36#; N：104°09'12.6741"、E：25°40'27.7373"; 3.2MW. 37#; N：104°09'08.5283"、E：25°40'24.9603"; 3.2MW. 38#; N：104°09'45.5370"、E：25°40'06.6956"; 3.2MW. 39#; N：104°09'40.1975"、E：25°40'04.5384"; 3.2MW. 图2-1光伏支架模型图 图2-2光伏支架立面图 三、集电线路 35kV集电线路方起于各光伏阵列电缆上塔处，经集电线路汇入富源西风电场四期项目220kV升压站。采用电缆和架空线混合方式，分4回35kV集电线路汇集电力至升压站，电缆部分路径长度约15.7km，架空线部分路径长度约38.3km，集电线路路径合计长度为54km。 架空集电线路总长约38.3km，其中工程沿线地质条件较好，结合现场情况推荐采用现浇混凝土立柱基础和掏挖式基础。根据使用铁塔，受力情况，基础地形、地质条件，规划基础形式及数量，基础立柱高度级差0.5m，当铁塔接腿与地面配合相差1m以下采用，高低立柱，调整，减少基面开挖。本期工程主要采用塔脚板与地脚螺栓连接，以该种连接方式连接的铁塔现浇基础需设置C15素混凝土保护帽。工程拟建设杆塔共102基。 本工程直埋电缆开挖尺寸为顶宽1.6m，底宽1.0m，深1.0m。铺砂垫层后放置电缆，再铺一层细沙后覆盖红砖，然后进行回填，直埋电缆沟开挖长度约15.7km，施工时在电缆沟开挖一侧各外延1.4m，便于施工机械进入场地内铺设以及临时堆土堆放，直埋集电线路区扰动面积4.71hm2。 - 四、依托工程 本项目不涉及升压站建设，本项目运营期管理运营人员、及项目运营期所产生的危险废物依托于富源西四期风电项目220kV变电站设置的危险暂存间暂存。 富源西四期风电项目升压站是一座户外式220kV升压站，安装1台330MVA主变压器。升压站位于富源县中安街道西南部和墨红镇西北部，升压站内布置综合楼、主变压器、一体化污水处理设备及危废暂存间等。 富源西四期风电项目和本项目均为富源云伊电投新能源有限公司建设，富源西四期风电项目升压站危废暂存间设计暂存量已经将本项目的危废产生量考虑在内，且项目产生的危险废物只是暂存于危废间，会委托有资质的单位定期清运。环评方案正在编制过程中，富源西四期风电项目升压站将与本项目同期建设，同期投产，因此依托可行。 - 项目占地 本工程项目总占地面积为141.96hm2，其中永久占地1.16hm2，临时占地140.80hm2。其中光伏发电区占地132.62hm2、集电线路区6.65hm2、场地道路区1.69hm2、施工场地区1.00hm2。 项目占地类型主要为草地、林地、坡耕地、交通运输用地和其他土地，其中占用草地53.97hm2，林地8.10hm2，坡耕地28.58hm2，交通运输用地0.69hm2，其他土地50.62hm2。项目未占用基本农田、生态红线及公益林。 表 2-5 项目区占地类型及数量统计表 单位：hm2 项目名称; 占地面积; 占地类型; 占地性质. 草地; 林地; 坡耕地; 交通运输用地; 其他土地; 永久占地; 临时占地. 光伏发电区; 光伏板阵列区; 120.30; 41.80; 7.26; 28.23; 43.01; 0.20; 120.10. 箱变及分接箱; 0.12; 0.12; 0.12; 0.00. 未扰动区; 12.20; 7.73; 0.26; 4.21; 0.00; 12.20. 小计; 132.62; 49.65; 7.52; 28.23; 0.00; 47.22; 0.32; 132.30. 集电线路区; 直埋电缆区; 4.71; 2.59; 0.24; 0.00; 1.88; 0.00; 4.71. 架空集电线路区; 塔基及塔基施工场地区; 1.54; 0.73; 0.19; 0.62; 0.84; 0.70. 牵张场; 0.18; 0.18; 0.00; 0.18. 临时施工道路; 0.22; 0.12; 0.10; 0.00; 0.22. 小计; 1.94; 1.03; 0.19; 0.00; 0.00; 0.72; 0.84; 1.10. 小计; 6.65; 3.62; 0.43; 0.00; 0.00; 2.60; 0.84; 5.81. 场地道路区; 新建道路; 0.28; 0.12; 0.16; 0.00; 0.28. 改扩建道路; 1.41; 0.20; 0.15; 0.69; 0.37; 0.00; 1.41. 小计; 1.69; 0.32; 0.15; 0.00; 0.69; 0.53; 0.00; 1.69. 施工场地区; 施工场地; 0.93; 0.38; 0.32; 0.23; 0.93. 表土堆场区; 0.07; 0.00; 0.03; 0.04; 0.07. 小计; 1.00; 0.38; 0.35; 0.27; 1.00. 合计; 141.96; 53.97; 8.10; 28.58; 0.69; 50.62; 1.16; 140.80. 六、工作制度及劳动定员 （1）劳动定员 项目运维管理人员日常主要在升压站内工作，对全站进行监控、故障检修和事故报告等，视需要至光伏场区进行组件清洗和保养检修。本项目不设置升压站，依托富源四期风电项目的升压站。本项目与富源四期风电项目属于同一家建设单位，项目同期开展建设，因此本项目运维管理人员在富源西四期风电场升压站内食宿可行。综合定员8人。 （2）工作制度 工作采取8h/班，每日三班轮流值守，全年工作365d。 七、光伏电站退役及拆除方案 1、拆除、清理方案 电站运行期满后（25年），光伏组件由厂家负责回收及再利用。组件支架等钢材由物资再生公司回收。所有的建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。电站的地面由电站运营商负责恢复地面植被。 - 承诺 电站运营方应承诺在运营期或延长期满后一年的时间内，拆除光伏电站的相关设施，并尽可能地恢复建设光伏电站前的地形地貌。 电站运营方在运营期或延长期结束后，全部光伏发电组件、箱变及其他建构筑物无偿拆除并运出光伏电站，并在规定时间内使光伏发电组件和箱式变电站基础处的地面基本恢复原貌。 与拆除有关的全部费用均由电站运营方承担，并承担拆除结束前光伏电站的全部或部分损失或损坏的风险。 - 拆除方案 在运营期满后，运营方不迟于运营期或延长期结束六个月前，向省发展和改革委员会汇报、商定详细的拆除方案及拆除程序。初步可采用以下两种拆除方案： （1）部分拆除方案 除提供给地方政府或省电力公司无偿使用的设施外，其他设施由项目公司组织拆除，在规定的时间内按要求尽量恢复原地貌。 （2）全部拆除方案 在确定光伏电站无利用价值后，除可利用的设施外，其余采用破坏性拆除，拆除物经过清理后运输到指定的废弃物场地。拆除的全过程严格执行各项安全规程、规定和国家及地方各级环保部门的相关规定。 - 拆除流程 （1）光伏组件的拆除 拆除光伏组件之间的电气连接，注意拆除前要进行放电→拆除光伏组件→拆除组件支撑架→拆除组件电气设备→拆除组件支撑架→清理平整场地。 （2）直埋电力电缆的拆除 断开电力电缆与电站地面控制柜、箱式变、接地的联接→采用人工或机械将电缆挖出→做电缆沟地面处理。 （3）箱变逆变设备的拆除 拆除箱变、逆变等设备；拆除基础等构筑物。局部平整区场地至规定要求。 - 环保要求 针对拆除工程施工可能产生的各种不利因素和施工区内环境特征、环境影响范围和程度，提出以下环境影响控制措施： （1）拆除过程中，应科学设计，严格管理。按照国家各项施工规范和条例进行施工，并教育施工人员明确施工注意事项，文明施工，保证拆除施工质量，按期竣工验收。 （2）拆除施工时，应尽量做到土石方平衡，粉状材料运输及堆存须加盖防 尘布和选择不易流失的地点堆存，或设置简易堆棚，定点存放。 （3）施工中应分区合理施工，快速开挖，及时填埋夯实，并恢复地表。生活垃圾、粪便、弃土渣必须及时清运至当地环保部门指定场地处置，避免由此而产生的区域生态及区域卫生问题。 （4）施工噪声是一种短期行为，应合理安排施工时间，尽量缩短夜间施工，并禁止车辆及施工机械高音喇叭鸣叫，尽可能降低声环境影响。 （5）施工时，由于当地天气干燥多风，且风速大，对施工作业面应适时洒 水，增加湿度，抑制扬尘飘移。另外，施工时要避开大风、尘暴等不利气象条件，尽可降低或避免对局地的扬尘污染。 （6）拆除之前，要先编制拆除装置污染方案；要先对事故油池等存在的危险废物委托有资质单位进行处理，避免拆除过程中出现泄漏。 - （7）拆除之前要制定生态恢复方案，拆除后要严格落实生态恢复措施。 拆除施工期虽可能对环境空气、声环境及社会环境造成不同程度的影响，但由于其拆除过程为一短期行为，不具有累积效应，所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，在施工中加强管理，提高施工作业队伍的环境保护意识和作业水平，认真落实各项环保措施，严格拆除施工方案进行施工，确保工程进度，按期竣工，则不会对项目区域造成大的影响。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 香花岭光伏电站位于云南省曲靖市富源县境内，项目涉及地块较分散，主要分布于香花岭、新圭山、躲牛洞、凤鸣村、小塌子等村庄附近。场址东西跨度约1.16km、南北跨度约0.76km，工程地理坐标介于东经104°4′44.14″～104°11′22.85″、北纬25°37′38.55″～25°40′57.10″之间。本项目不单独建设升压站，电能经35kV集电线路接入富源西四期风电场220kV待建升压站，主变、无功补偿一组、GIS设备、生产预制舱等设备均与富源西四期风电场项目共用。 光伏阵列结合用地范围和地形情况，尽量避免子方阵的长宽度差异太大进行布置，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了基本农田、不可用林地、生态红线等敏感因素。根据本工程太阳能资源条件、对外交通条件、地形地貌条件及土地利用情况进行光伏阵列布置，总装机规模为交流侧100MW，直流侧118.71MWp。 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，道路设置满足厂区交通运输需求，且坡度不宜过大。根据光伏电站的总体布局，场内道路应通过箱变安装地，同时尽量紧靠电池组件，以满足设备一次运输到位，方便支架及电池组件安装。设备运输按指定线路将大件设备如箱变等按指定地点一次运输并安装到位，尽量减少二次转运。场内道路设计标准为参考露天矿山三级，综合考虑本工程实际地形条件，考虑到光伏设备组件整体尺寸不大，对运输道路要求不高，为节约投资，对道路范围内的场地稍作平整硬化处理，场区内道路纵坡坡度不大于16%，横向坡度为1.5%～2%，道路路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，最小转弯半径为15m，采用泥结碎石路面。 2、施工布置 （1）表土堆场 根据《香花岭光伏电站水土保持方案报告书》，本工程规划表土堆放区域为施工场地区，共设置3个表土临时堆场。表土临时堆存规划详见下表。 表2-6临时堆土堆存规划表 项目名称; 临时堆存位置; 地形条件; 占地面积(hm2); 总容量（万m3）; 堆存表土（自然方，万m3）; 堆存表土（松方，万m3）; 堆土高度（m）. 1#施工场地; 堆存于1#施工场地一角，表土来源为本施工场地剥离的表土; 平缓场地; 0.03; 0.09; 0.07; 0.08; 4. 2#施工场地; 堆存于2#施工场地一角，表土来源为本施工场地剥离的表土; 平缓场地; 0.02; 0.06; 0.03; 0.04; 4. 3#施工场地; 堆存于3#施工场地一角，表土来源为本施工场地剥离的表土; 平缓场地; 0.02; 0.06; 0.05; 0.06; 4. 合计; 合计; 0.07; 0.21; 0.15; 0.18. （2）施工场地 工程区附近有村庄分布，交通方便，不考虑在现场设项目部、机械修配间等。施工所需的这些设施，拟利用当地资源，主要租用当地民房。 从安全及环保角度出发，项目施工过程中的型钢、钢筋、电池板组件、缆线、主要发电和电气设备、砂石料等需场地存放。在光伏场地内选择地势较平坦区域设置设置3个施工场地，共占地1.0hm2，其中1#施工场地位于项目区西侧，占地0.35hm2；2#施工场地位于厂区中部，占地0.30hm2；3#施工场地位于厂区北侧，占地0.35hm2。施工场地设置详见下表2-7，具体施工场地位置详见附图3。 表2-7施工场地设置一览表 名称; 场地位置; 占地面积（hm2）; 备注. 1#施工场地; 项目区西侧; 0.35; 项目施工场地主要用于型钢、钢筋、电池板组件、缆线、主要发电、电气设备和砂石料等建筑材料堆放和机械停放，不涉及施工生活区. 2#施工场地; 项目区中部; 0.30. 3#施工场地; 项目区北侧; 0.35. 合计; /; 1.00. 备：占地利用光伏阵列区占地，占地面积计入光伏阵列区。. （3）取料场 本工程砂石骨料考虑外购，不设置取料场。 （4）弃渣场 根据本项目水保方案，项目土石方挖填平衡，不设置弃渣场。 （5）施工道路 本项目场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置，尽量利用现有道路。根据现场实际情况，本工程新建施工道路长约0.35km，改扩建施工道路长约2.36km，道路路基宽度为4.5m，路面宽度为3.5m，最小转弯半径为15m，采用泥结碎石路。 （6）预制场、拌合站 本项目施工过程中所需的混凝土均采用商品混凝土，项目不设预制场、拌合站。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 （一）光伏阵列基础施工 光伏阵列基础采用钻孔灌注桩形式，混凝土灌注桩基础施工包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑。 （1）钻孔 ①根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，对桩位准确定位放线。 ②采用钻孔机械进行钻孔，钻孔应保证桩孔竖直。 ③钻孔完成后，进行钻孔验收，验收合格后方可进行下道工序施工。 （2）钢筋笼制作与安装 钢筋笼所用为钢筋HRB400钢筋，通过计算拟定桩长和桩基础埋深，通过实验验证后确定；安装时应严格把控钢筋笼放入，使钢筋笼位于钻孔中心位置。 （3）混凝土浇筑 应严格把控混凝土浇筑质量，浇筑时速度不宜过快，防止集料离析、分离。 （二）光伏阵列组件和支架安装 支架和光伏组件进场前应做好质量验收，存放时应做好防潮、防腐蚀等防护工作。光伏组件的安装分为两部分：支架安装、光伏组件安装。 （1）支架的安装：支架安装前应对基础的水平偏差和定位轴线偏差进行查验，不合格的项目应进行整改后再进行安装。支架的安装要满足紧固度和偏差度要求。支架的焊接部位应做防腐处理。 （2）光伏组件的安装：挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内，额定工作电流相等或相接近的组件进行串连，其安装角度、组件边缘高差和组件平整度应严格遵守设计文件或生产厂家的要求。严禁在雷、雨天进行组件的连线工作。 （三）组串式逆变器、箱式变压器施工 箱变基础为框架结构，采用钻孔灌注桩基础，基础埋深约1.8m，四角设构造柱，顶部设圈梁，顶板设进人孔及钢盖板。箱变与基础顶部预埋钢板焊接，朝向箱变开门一侧砌筑踏步及操作平台，侧壁开电缆孔。基础底板顶面设0.5%的排水坡度，朝向排水管方向，排水管排向现场地势较低处，排水管口包土工布，管口四周填筑级配碎石。为满足环保要求，在箱变基础靠油箱一侧设事故油池。箱变基础对地基承载力要求不高，较密实的第②层红黏土层即可作为基础持力层。 组串式逆变器不单独做基础，逆变器托架采用连接件及抱箍固定于光伏支架立柱上。 分接箱基础为砌体结构筏板基础，四角设构造柱，顶部设圈梁，顶板设进人孔及钢盖板。电缆分接箱与基础顶部预埋钢板焊接，朝向电缆分接箱开门一侧砌筑踏步及操作平台，侧壁开电缆孔。基础底板顶面设0.5%的排水坡度，朝向排水管方向，排水管排向现场地势较低处，排水管口包土工布，管口四周填筑级配碎石。电缆分接箱基础对地基承载力要求不高，较密实的第②层红黏土层即可作为基础持力层。 （四）道路施工 采用机械化施工为主、人工为辅，挖方工程路段布置多个作业面以推土机或挖掘机作业，配以铲运机、装载机和自卸翻斗车转运至填方路段；填方工程以装载机械或推土机伴以人工平整，分层碾压密实。路基防护工程及排水工程基本采用石砌垢工。作业中根据具体情况，调整各种机械的配套。路基施工的施工工序为：清除植被→平地机、推土机整平→截、排水沟放样→开挖截、排水沟→压路机压实→路基填筑、开挖→路基防护。 1）路基工程 首先，由人工配合机械设备砍树木、挖树根，清除表土，原地面横坡陡于1:5的填方地段，由机械挖台阶，并将原地面翻挖压密实，对于存在不良土质的原地面层，一律作为弃渣处理；然后，及时施工下挡墙、护脚墙，为路基填土做准备。挖方地段要按设计要求，提前施工作好坡顶截水沟，以防止雨水损坏边坡。 ①土石方施工原则 施工前先复核原地面线，测定坡口线。对地质条件差、容易产生坍方的高边坡应顺路线方向间隔跳槽开挖，间隔距离不大于开挖长度的70%，以利于边坡的稳定，尤其是高度大于25m的边坡，必须间隔跳槽开挖，土石方开挖严禁放大炮开挖。边坡开挖高度每下降3m～4m后，测量一次坡脚位置及坡比，并用机械配合人工及时修整边坡坡面。每一台开挖到位后立即施作边坡防护工程。 ②土石方开挖方法 土方开挖：采用挖掘机或推土机配合挖掘机开挖，人工配合挖掘机修整边坡。当土方开挖接近路基标高时，鉴别校对土质，然后按基床设计断面测量放样，开挖修整或按设计采取压实、换填等措施。土方采用挖掘机开挖，大型推土机配合推运土，分段自上而下地进行。对于高边坡地段，开挖要与防护紧密地结合起来，开挖一台，防护一台，地质特别破碎地段，必须采用跳槽开挖、分块防护的方法施工，以确保边坡稳定。 石方开挖：本工程石方单块强度高，但节理、裂隙十分发育。软石采用大马力推土机松动，其施工方法及工艺与土方基本相同。对于机械无法松动的坚石，采用小型控制爆破的方法开挖。爆破开挖方法可采用两种，第一种是在开挖坡面处首先实行4m～5m孔深的预裂光面控制爆破，使需开挖的石方与山体分离，再实行普通方法爆破进行开挖；第二种开挖为分层剥离开挖法，采用宽孔距，小抵抗线炮孔布置，起爆采用非电起爆，用普8#火雷管和导火索现场加工而成。 2）路基填筑 采用挖掘机或装载机装土，自卸汽车运土，推土机摊铺，人工配合平地机整平，振动压路机碾压密实。 在路堤填筑前，填方材料每5000m3以及在土质变化时取样，按JTJE40-2007标准方法进行一次颗粒分析、液限和塑限、有机质含量和击实试验；用重型击实仪确定土的最大干密度和最佳含水量。 3）路面工程 场内道路采用泥结碎石路面。路面用推土机初平后，用平地机精平，振动压路机碾压成型，然后铺15cm的沙砾土垫层，其上为20cm的填隙碎石基层，最上面为15cm的泥结石面层。 （五）集电线路施工工艺 （1）直埋集电线路 地埋式电缆施工分四个阶段：一是沟槽开挖；二是基底处理；三是电缆埋设；四是电缆沟回填。与水土保持相关的施工阶段主要为沟槽开挖、基底处理及电缆沟回填。 ①沟槽开挖 电缆沟槽开挖尺寸为顶宽1.6m，底宽1m，一般情况下埋深为1m，穿越农田时为1.2m。铺砂垫层后放置电缆，再铺一层细沙后覆盖红砖，然后进行回填。计划采用机械开挖，然后预留20cm进行人工清底，以防超挖；边坡放坡系数视现场土质情况而定。必要时应加挡土板进行支护，堆放在沟槽两侧的堆土高度应控制在1.5m以内。 ②基底处理 在基底开挖后，视地下水情况应预留10cm~15cm的深度采用人工修整，必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺填一层后再施工垫层砼。 ③电缆沟回填 在进行各项试验合格后，可对电缆沟进行回填，回填时，先将干砂填至电缆沟上部100mm处，用人工打夯、密实后方可开始填土。填土应分层进行，每层松填厚度不超过300mm，沿道路铺设的电缆沟顶部400mm内采用人工拍打密实，密实度需达到85%以上，方可进行蛙式打夯机打夯密实，密实度需达到95%以上。沿光伏板下方敷设的电缆沟先填深层开挖土，最后回填表层土。 （2）架空集电线路 集电线路采用铁塔杆和混凝土杆混合架设，线路工程施工分四个阶段：一是施工准备；二是基础施工；三是塔杆施工；四是架线。 ①基础施工 本项目集电线路工程规模较小，塔基基础开挖以人工为主，线路在确保安全和质量的前提下，尽量减小开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的破坏原状土。对于铁塔塔基，基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量较少对基底土层的扰动。整个塔基区土石方通过场地平整在征占地范围内达到平衡，无弃渣。 ②架线及附件安装 架线及附件安装时，根据地形地貌情况及林地分布情况，分别采用张力放线和飞艇放线两种工艺。 （六）表土收集及堆存 （1）表土剥离 对于进行表土剥离的区域在主体工程施工前，先人工清除植被，再根据设计剥离厚度，剥离表土以推土机为主，辅以人工作业。由人工配合反铲及推土机顺等高线方向对表层土进行剥离，剥离分区分段进行，剥离后就近在表土堆存场堆放，施工后期用于植被恢复覆土土料。 （2）表土回采 由于工程各区覆土量较少，因此主要采取人工辅助小型机械运输至覆土区域。回采自上而下分区分层开挖回采，回采施工过程中要及时修整堆土坡形，确保堆土场稳定。 （3）表土堆存 项目属于光伏类项目，由于其占地面积大，扰动存在点线面的侵蚀状态，为减少土石方来回转运造成的水土流失，在各分区空地内设置小型临时堆场，不设置大型表土堆场，表土堆场设置情况详见总平布置中的临时表土堆场规划章节。 2、施工时序及建设周期 本工程的主要施工工序为： （1）首先对施工场地进行“四通一平”、建设生产和生活临时建筑，为全面施工做准备; （2）光伏阵列基础施工开始； （3）光伏电站电气设备安装调试完成； （4）光伏组件并网发电。 工程计划工期8个月。计划2024年9月初开工，2025年4月完工。施工安排见下表，工程施工进度详见下表。 表2-8项目施工进度表 项目; 2024年; 2025年. 9月; 10月; 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月. 施工准备. 场内道路区. 施工场地区. 光伏阵列区. 箱变和分支箱. 集电线路. 植被恢复. 试运行. 3、施工人数 本项目施工过程中高峰期人数约150人/d，平均每天施工人数约50人左右。施工人员为附近村民，管理人员租用附近民房，均不在项目区食宿。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1.1云南省主体功能区规划（云政发[2014]1号文） 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），根据规划，将云南省国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三种区域。 根据2014年1月云南省人民政府批复的《云南省主体功能区规划》，富源县属于国家重点开发区域。云南省重点开发区域指具备较好经济基础，较强资源环境承载能力和较大发展潜力的地区，城镇体系框架基本形成，中心城市具有较强的辐射带动力，具备经济一体化发展的条件，有可能发展成为新的大城市群或区域性城市群，对促进区域协调发展意义重大。国家重点开发区域的功能定位：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。国家重点开发区域的发展方向：曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。 本项目所在地富源县属于国家重点开发区域，本工程的建设与《云南省主体功能区规划》相符。 项目与云南省主体功能区划的位置关系见附图14。 1.2云南省生态功能区划 根据云南省的生态环境敏感性、生态系统服务功能分异规律及存在的主要生态问题，2009年9月云南省人民政府批复的《云南省生态功能区划》，将云南生态功能分为5个一级区（生态区）、19个二级区（生态亚区）和65个三级区（生态功能区）。经查询，项目区位于Ⅲ1-14富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区。项目在云南省生态功能区划情况见表3-1。项目与云南省生态功能区划的位置关系见附图15。 表3-1项目所在区域生态功能区划 生态功能分区单元; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区; Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; Ⅲ1-14富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区; 以岩溶中山地貌为主。大部分地区年降雨量1500-2000毫米，主要植被类型是云南松林，土壤以黄壤和黄棕壤为主; 森林数量少、质量低，矿业开发带来的污染; 石漠化中度敏感; 云南东部岩溶中山的水源涵养; 严格执行封山育林、人工造林和退耕还林；做好煤矿开采的生态恢复，提高区域的水源涵养效益. 1.3土地利用现状 项目总征占地面积为141.96hm2，其中永久占地1.16hm2，临时占地140.80hm2。光伏发电区占地132.62hm2、集电线路区6.65hm2、场地道路区1.69hm2、施工场地区1.00hm2。项目占地类型主要为草地、林地、坡耕地、交通运输用地和其他土地，其中占用草地53.97hm2，林地8.10hm2，坡耕地28.58hm2，交通运输用地0.69hm2，其他土地50.62hm2。 1.4生态调查现状 （1）评价范围 本次陆生生态评价根据工程推荐方案确定调查范围和调查线路，重点调查工程占地范围线内及外延300m，35kV集电线路上跨生态保护红线部分外延1000m，项目占地范围不涉及生态保护红线。 （2）调查方法 1）植被调查方法 2024年4月3~4日项目组对建设项目将要涉及的区域范围内的每种植物群落进行典型样地调查。植被调查采用线路调查和样地调查相结合的方法，根据植被类型的划分条件，结合地形图和卫星影像对群落/栖息地类型进行区划。为了进一步掌握群落的内部特征和组成特点，采用典型选样的方法，进行样地调查。在对评价区全面踏查的基础上，根据地形、海拔、坡向、坡位、土壤以及植被类型和主要组成成分的特点，采用典型抽样法，选择一些典型地段（生境）和代表性的植被类型，采用群落学调查法，设置调查样地，对每块样地均记录经纬度、海拔高度、土壤类型、土层厚度、坡向、坡度、坡位等因子。森林类型的样地调查采用20×20m2样方，灌丛类型采用5×5m2的样方，草地类型采用1×1m2的样方。共调查10个样地，每个群系调查样方数均不少于3个。 a、乔木层调查 胸径大于5cm的木本植物（乔木、高大灌木）作为乔木层，对其进行包括胸径、树高、物候、生活力、起源等内容的调查。 b、灌木层和草本层调查 胸径小于5cm的乔木幼树和灌木，作为灌木层；草本植物作为草本层；层间植物包括附生植物、寄生植物、木质藤本和草质藤本。对灌木层、草本层和层间植物，主要调查其高度、株丛数、盖度（冠幅）、生活力、物候等。 c、统计分析 根据野外调查样方资料，分析样方数据。根据样地调查资料、野外照片资料及评价区卫星地图等，按照《云南植被》的分类体系，以及土地利用类型的分类体系，确定评价区植被类型体系和土地利用类型，统计各类型的面积。 - 植物资源调查方法 a、对所涉及的有代表性的各种生境，包括河谷、沟谷、阳坡、阴坡、灌丛、河滩、草地乃至农地等，对其中植物种类进行全面的调查和记录。 b、对这些区域的可能存在的国家保护植物、云南省级保护植物、狭域特有植物的种类和数量进行重点调查和记录。 c、调查过程中，对野外能够直接确定的种类，如云南松等，不采集标本，只记录种类、分布和数量。对野外不能直接确定的种，或分类上有疑问的种，则要采集标本，带回实验室鉴定。 d、统计分析 - 对野外采集的标本进行鉴定，加上本次野外记录的数据，统计评价区的维管束植物组成，列出植物名录；对评价范围内的国家保护植物、云南省级保护植物、外来植物（包括栽培、入侵物种、逸生）、特有植物的种类和数量进行统计和分析。 3）动物调查方法 查阅《云南两栖爬行动物》、《云南鸟类志》、《云南鸟类物种多样性现状与分析》、《中国云南野生动物》等相关书籍，以及有关富源县调查资料的基础上，确定评价区分布的各类群动物。同时，根据国家重点动物保护名录、濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）附录I、附录II，确定动物的特有种、保护物种和稀有种。 2024年4月3~4日项目组进行动物资源现场调查，包括样线调查、访问调查和生境推测法。 样线调查，记录目击动物实体种类、数量，动物的活动痕迹、残骸，并进行拍照。 访问调查，经实地走访，确定当地主要分布的常见种、保护种和特有种及其生境类型。 生境推测，根据当地的生境特点、景观类型，根据专家知识和访问，分析各观察点附近可能分布的脊椎动物种类；同时，通过向当地居民展示图谱，加以证实。 （3）调查时间 2024年4月3~4日，评价单位对项目评价区域内的植物植被和动物现状进行了野外调查。 （4）影响面积求算和制图方法 利用评价区域最新的卫星影像图片，根据野外植被调查、植物资源调查和动物资源调查的资料，对卫星影响图片进行植被解译。采用GIS方法，求算评价区和直接影响区内的各种植被类型的面积。同时完成评价区的植被图、保护物种分布图等材料。 （5）调查人员 项目组成员杨茂、赵芸、张芳芳（野生动植物保护与利用(植物分类方向)等人对评价区植被、植物及动物资源进行了调查。 （6）植被现状调查与评价 1）评价区植被分类系统 按照《云南植被》的植被分类原则、单位和系统，以及野外调查、整理出的样地资料，将评价内植被划分成3个植被型（暖性针叶林、灌丛、草地）、3个植被亚型（暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛、次生荒草地）、3个主要群系（云南松林、火棘灌丛、禾草草地），工程占地范围主要为2个植被型（灌丛、草地）、2个植被亚型（暖性石灰岩灌丛、次生荒草地）、2个主要群系（火棘灌丛、禾草草地）具体的分类系统如下表所示。 表3-2 评价区植被类型 植被; 植被型; 植被亚型; 群系组; 分布; 工程面积hm2; 占比（%）. 自然植被; 暖性针叶林; 暖温性针叶林; 云南松林; /; 0; 0. 灌丛; 暖温性石灰岩灌丛; 火棘灌丛; 光伏发电区、场地道路; 8.10; 5.71. 草地; 次生荒草地; 禾草草地; 光伏发电区、场地道路、施工场地; 82.55; 58.15. 人工植被; 人工林（柏木、竹林、华山松等）; /; 0; 0. 园地（桃等）; 光伏发电区、场地道路等; 42.12; 29.67. 耕地农作物植被（玉米、土豆、辣椒等）; /; 0; 0. 其它; 建设用地; /; 0; 0. 交通运输用地; 改扩建道路; 0.69; 0.49. 水域及水利设施用地; /; 0; 0. 其他（裸土地）; 光伏发电区; 8.50; 5.99. 合计; /; 141.96; 100. 评价区内的主要植被类型(植被型)包括暖性针叶林、灌丛和草地。区内各自然植被的主要特征叙述如下： a、自然植被 I. 暖温性针叶林 暖性针叶林是一类以暖性针叶林树种为优势种的森林植被类型，它们多半为旱性或半旱性的森林，在云南广泛分布，成为山地垂直带的一个重要特征。其分布的海拔范围一般为800~2800m，个别林地分布范围为600~3100m。这类森林的乔木层优势种是一些发生古老的松柏类科属，主要属为松，其次为油杉、柏等。 根据建群种的生态特点，结合群落的结构、种类组成和生境，暖性针叶林可分为两个植被亚型：暖温性针叶林和暖热性针叶林，前者以云南松林、华山松林为代表，后者以思茅松林为代表。在研究区内，其优势种主要是华山松这样的暖温性树种，故而在本植被型下仅有一个植被亚型，即暖温性针叶林。 暖温性针叶林在云南主要分布于云南亚热带北部地区，以滇中高原为主体。分布的主要海拔范围在1500~2800m，但在一些个别的干热河谷附近地区，如红河河谷、南盘江河谷和金沙江河谷的边缘山地，常见分布海拔1500m以下，甚至1000m左右。 评价区内分布有1个群系：云南松林。 ①云南松林 评价区的云南松林多为早年飞机撒播种子后发育成林，在评价区内有分布，项目占地范围内无分布。 云南松群落可以分为乔木层、灌木层和草本层三层，其中灌木层发育常不完全，成层不明显。 乔木层高度5~11米，盖度在40%~80%。以云南松Pinus yunnanensis var. yunnanensis为建群种和标志种，群落内可见华山松Pinusarmandii等其余乔木种类。 灌木层高0.2~3米，稀疏，成层不明显，层盖度在10~30%。其中乔幼有川梨Pyrus pashia var. pashia、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、槲栎Quercus aliena等。灌木层主要树种为水红木Viburnum cylindricum、地檀香Gaultheria forrestii var. forrestii、野拔子Elsholtzia rugulosa、火棘Pyracantha fortuneana、青刺尖Prinsepia utilis、川滇金丝桃Hypericum forrestii、西南栒子Cotoneaster franchetii、臭荚蒾Viburnum foetidum var. foetidum等。 草本层高均在0.5米以下，层盖度约10%~20%，主要以蕨和禾本科植物为优势。主要成层物种有蕨菜Pteridium excelsum、白茅Imperata cylindrica var. major、西南委陵菜Potentilla fulgens、细柄草Capillipedium parviflorum、黄毛草莓Fragaria nilgerrensis、金发草Pogonatherum paniceum、青蒿Artemisia carvifolia var. carvifolia、蜈蚣草Pteris vittata、天南星Arisaema heterophyllum、旱茅Schizachyrium delavayi、野青茅Deyeuxia arundinacea var. arundinacea、沿阶草Ophiopogon bodinieri、滇龙胆草Gentiana rigescens、云南兔儿风Ainsliaea yunnanensis等组成。 II.灌丛 在云南植被中，灌丛类型多样而且分布较广。灌丛是垂直带上比较稳定或者比较持久的植被类型。根据《云南植被》的分类标准，评价区的灌丛从性质上来说，属于暖性石灰岩灌丛，是次生的植被类型。评价区内分布有1个群系，即火棘灌丛。 其中火棘灌丛，为当地气候地理条件，结合认为影响产生的演替性灌从群系；由于砍柴、开荒后又弃耕等多重因素导致大面积的原生灌丛的植被消失，使得产生更替性火棘灌丛，其火棘在群落中在一段时间内长势和优势度都较高。 ①火棘灌丛 群落灌木层高0.1~2.5m，盖度在20%~50%，组成种类有乔幼*柏木Cupressus funebris，真正的灌木火棘Pyracantha fortuneana、川滇金丝桃Hypericum forrestii、臭荚蒾Viburnum foetidum var. foetidum、粉叶小檗Berberis pruinosa var. pruinosa、青刺尖Prinsepia utilis等。 草本层高0.5米以下，盖度为20%~40%，常见有画眉草Eragrostis pilosa、菜蕨Callipteris esculenta var. esculenta、青蒿Artemisia carvifolia var. carvifolia、蜈蚣草Pteris vittata、十字薹草Carex cruciata、一把伞南星Arisaema erubescens、白茅Imperata cylindrica var. major、野拔子Elsholtzia rugulosa、刺苞蓟Cirsium henryi等。 III.草地 在云南植被中，此类荒草地的类似于暖温性稀树灌木草丛，但受人为活动影响和地理条件的综合作用之下，评价区内的草地次生性更加明显，难以见到稀树的分布。此类草地多受到人类耕种活动的影响，弃耕后，区域气候干旱、土壤贫瘠，所以更替为次生荒草地。在此植被中以中草为主，主要以禾本科植物为主要优势种。评价区内分布有1个群系：禾草草丛。 ①禾草草丛 群落灌木层非常不明显，盖度较低在5%以下，偶有见到火棘Pyracantha fortuneana、川滇金丝桃Hypericum forrestii等。 草本层高0.5米以下，盖度为20%~40%，常见有旱茅Schizachyrium delavayi、黄背草Themeda triandra、十字薹草Carex cruciata、画眉草Eragrostis pilosa、刺苞蓟Cirsium henryi、华火绒草Leontopodium sinense、金发草Pogonatherum paniceum、青蒿Artemisia carvifolia var. carvifolia、蜈蚣草Pteris vittata、紫茎泽兰Ageratina adenophora、沿阶草Ophiopogon bodinieri、野棉花Anemone vitifolia、野菊Dendranthema indicum、石韦Pyrrosia lingua等。 b、人工植被 评价区在村落附近有大面积坡耕地，为旱地，主要种植玉米、土豆、辣椒、烟草等经济作物。该区域内植被受人为影响较为严重，主要优势物种均为人类经营的经济农作物。 （7）植物种类 评价区记录到自然分布的野生维管植物约65科、161属、220种。其中蕨类植物10科、11属、13种；种子植物约55科、150属、206种。种子植物中，裸子植物1科、1属、2种；被子植物54科、149属、205种。被子植物中，包括双子叶植物44科、110属、148种；单子叶植物10科、39属、57种。 总的来看，评价区的植物物种资源相对单一，评价区由于人为活动较多，包括大量人工林、开垦坡耕地、砍伐、放牧等，其自然环境具有显著的次生特征，植物多样性的质量也明显降低。 表3-3 项目评价区野生维管植物物种统计 植物类群; 科数; 属数; 种数. 蕨类植物; 10; 11; 13. 种子植物; 裸子植物; 1; 1; 2. 被子植物; 双子叶植物; 44; 110; 148. 单子叶植物; 10; 39; 57. 小计; 54; 149; 205. 合计; 65; 161; 220. （8）种子植物属的区系构成 调查和统计表明，评价区范围内有野生种子植物150个属，包括13个分布区类型。该统计数字表明，植物种类来源较为丰富，植物区系成分相对多样复杂。 在150个种子植物属中，有世界分布属21属；热带类型的属51属（分布区类型2至7），占种子植物属数的39.53%；温带类型的属78属（分布区类型8至15），占种子植物属数的60.47%。温带属的比例高于热带属的比例，根据以上分析，该区域的植物区系属于温带区系性质。所有这些属中，以北温带分布（分布区类型8）最多，计34属，占评价区种子植物总属数的27.13%，表明评价区的植物区系与温带区系极为密切。 表3-4 评价区种子植物属的分布区类型 类型编号; 属的分布区类型; 属数; %. 1; 世界分布; 21; /. 2; 泛热带分布; 21; 16.28. 2.1; 热带亚洲、大洋洲（至新西兰）和中、南美洲（或墨西哥）间断分布; 1; 0.78. 3; 热带亚洲和热带美洲间断分布; 3; 2.33. 4; 旧世界热带分布; 8; 6.2. 4.1; 热带亚洲、非洲和大洋洲间断分布; 1; 0.78. 5; 热带亚洲至热带大洋洲分布; 2; 1.55. 6; 热带亚洲至热带非洲分布; 8; 6.2. 7; 热带亚洲（印度-马来西亚）分布; 7; 5.43. 热带属合计（类型2~7）; 51; 39.53. 8; 北温带分布; 35; 27.13. 8.4; 北温带和南温带（全温带）间断分布; 7; 5.43. 8.5; 欧亚和南美温带间断分布; 2; 1.55. 8.6; 地中海、东亚、新西兰和墨西哥-智利间断分布。; 1; 0.78. 9; 东亚和北美洲间断分布; 8; 6.2. 10; 旧世界温带分布; 8; 6.2. 10.1; 地中海区、西亚（或中亚）和东亚间断分布; 2; 1.55. 10.3; 欧亚和南部非洲（有时也在大洋洲）间断分布; 2; 1.55. 11; 温带亚洲分布; 1; 0.78. 14; 东亚（东喜马拉雅-日本）分布; 9; 6.98. 14.1; 中国-喜马拉雅（SH）分布; 2; 1.55. 15; 中国特有分布; 1; 0.78. 温带属合计（类型8-15）; 78; 60.47. 合计（不包含世界分布属）; 129; 100. 总计; 150; /. （8）保护植物 a、国家级重点保护植物 根据调查，评价区受人为干扰严重，植被类型以次生性的灌丛和人工植被为主。对照查阅国务院2021年8月7日批准版《国家重点保护野生植物名录》，在评价范围内发现国家级重点保护野生植物1种：金荞麦Fagopyrum dibotrys。金荞麦属国家II级保护植物，常分布于田边地角、山坡灌丛等地。金荞麦属蓼科、荞麦属植物，多年生草本，根状茎发达，可以作为工程生态恢复的植物种类。 野外考察在评价区确认的金荞麦约2株，主要分布在路边的埂上，距离工程区150m以上，不受工程施工的影响。具体位置详见附图保护动植物分布图。 金荞麦Fagopyrum dibotrys多年生草本。根状茎木质化，黑褐色。茎直立，高50~100厘米，分枝，具纵棱，无毛。有时一侧沿棱被柔毛。叶三角形，长4~12厘米，宽3~11厘米，顶端渐尖，基部近戟形，边缘全缘，两面具乳头状突起或被柔毛；叶柄长可达10厘米；托叶鞘筒状，膜质，褐色，长5~10毫米，偏斜，顶端截形，无缘毛。花序伞房状，顶生或腋生；苞片卵状披针形，顶端尖，边缘膜质，长约3毫米，每苞内具2~4花；花梗中部具关节，与苞片近等长；花被5深裂，白色，花被片长椭圆形，长约2.5毫米，雄蕊8, 比花被短，花柱3, 柱头头状。瘦果宽卵形，具3锐棱，长6~8毫米，黑褐色，无光泽，超出宿存花被2~3倍。花期7~9月，果期8~10月。 产陕西、华东、华中、华南及西南。生山谷湿地、山坡灌丛，海拔250~3200米。印度、锡金、尼泊尔、克什米尔地区、越南、泰国也有。 b、云南省级保护植物 按《云南省重点保护野生植物名录》（云南省林草局 云南省农业农村厅，2023年11号），评价区内未发现云南省级保护植物。 c、名木古树 按照全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字[2001]15号）对古树名木的界定，古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。古树名木的分级及标准：古树分为国家I、II、III级，国家I级古树树龄500年以上，国家II级古树300~499年，国家III级古树100~299年。国家级名木不受年龄限制，不分级。根据以上标准，并参考《云南省古树名木名录》（2022年），通过实地踏查，在拟建项目等永久及临时占地的范围内未见名木古树分布，工程评价区内也未调查到古树名木。 （9）外来入侵植物 根据《国家重点管理外来入侵物种名录》（第一批2012），《中国自然生态系统外来入侵物种》第一批（2003）、（第二批2010）、（第三批2014）、（第四批2016）、《第五批（2019）》所列物种，评价区记录到外来入侵物种3种：紫茎泽兰Ageratina adenophora、野茼蒿Crassocephalum crepidioides、白花鬼针草Bidens pilosa var. radiata，在评价区多见于耕地边和路边。 ①紫茎泽兰原产美洲的墨西哥至哥斯达黎加一带，为多年生草本或成半灌木状植物。根茎粗壮发达，直立，株高30~200cm，分枝对生、斜上，茎紫色、被白色或锈色短柔毛。叶对生，叶片质薄，卵形、三角形或菱状卵形，腹面绿色，背面色浅，边缘有稀疏粗大而不规则的锯齿，在花序下方则为波状浅锯齿或近全缘。头状花序小，直径可达6毫米，在枝端排列成伞房或复伞房花序，约含40~50朵小花，管状花两性，白色。子实瘦果，黑褐色。每株可年产瘦果1万粒左右，藉冠毛随风传播。花期11月~翌年4月，结果期3月~4月。 紫茎泽兰为热带亚热带分布植物，主要分布于中低海拔区域，评价区内紫茎泽兰较常见。 ②野茼蒿Crassocephalum crepidioides直立草本植物。叶膜质，椭圆形或长圆状椭圆形，先端渐尖，基部楔形；头状花序在茎端排成伞房状，总苞钟状；瘦果窄圆柱形，红色，白色冠毛多数，绢毛状；花期7~12月。茼蒿据说在以前红军长征时，经常采食这种野菜，故名野茼蒿，又称革命菜。 野茼蒿原产热带非洲，现在中国云南的大部分地区及西南、华中、华东、华南均有分布。野茼蒿的繁殖方式是种子繁殖。 ③白花鬼针草Bidens pilosa var. radiata一年生直立草本植物，茎干较细，呈圆柱形，浅绿色，表面有毛刺；叶子较大，呈椭圆形，叶子表面有毛，深绿色；花朵较大，颜色为白色，花瓣数较多，呈多边形，花蕊黄色；种子黑褐色，椭圆形；果实褐色，呈圆球形，表壳较硬；花期4—6月；果期7—9月。白花鬼针草是鬼针草的一个变种，因其花白，又称白花鬼针草。 白花鬼针草原产于北美洲，现广泛分布于中国华东、华中、华南及西南各地，在美洲热带及亚热带地区也有分布，多生于村旁、路边及荒地中。 （10）资源植物 评价区的资源植物种类和数量不是十分丰富，利用程度不一。主要利用类型有以下几类： a、药用植物 评价区分布的药用植物种类较多，虽然评价区药用植物种数较多，却没有特别珍贵的药用种类，均为滇中地区常见种类，主要分布于路边，荒地，耕地边和次生灌丛中。评价区药用植物主要有粗齿铁线莲Clematis grandidentata var. grandidentata、单叶铁线莲Clematis henryi、野棉花Anemone vitifolia、粉叶小檗Berberis pruinosa var. pruinosa、弹裂碎米荠Cardamine impatiens ssp. impatiens、草血竭Polygonum paleaceum、火炭母Polygonum chinense var. chinense、金线草Antenoron filiforme var. filiforme、宿苞豆Shuteria involucrata var. involucrata、楼梯草Elatostema involucratum、常春藤Hedera nepalensis var. sinensis、鸡矢藤Paederia scandens var. scandens、玉叶金花Mussaenda pubescens、川续断Dipsacus asperoides、黄鹌菜Youngia japonica、蓟Cirsium japonicum、牛口刺Cirsium shansiense等。总体来说，这些药用植物，种类虽多，但是由于数量少，没有资源优势，当地利用并不广泛，仅民间偶尔利用，没有形成药物产业。 b、用材树种 评价区分布的用材树种主要是人工种植的类型，而自然分布的用材树种种类和数量都很少。用材树种主要有云南松Pinus yunnanensis var. yunnanensis、华山松 Pinus armandi、*柏木Cupressus funebris等，其它均难形成大面积的用材林，更缺少大胸径的用材资源。 c、食用植物 评价区可以作为蔬菜食用，或者作为果实食用的野生植物种类少、数量也不多，较为常见的有火棘Pyracantha fortuneana、野草莓Fragaria vesca、滇榛Corylus yunnanensis、竹叶椒Zanthoxylum armatum、茅莓Rubus parvifolius、青刺尖Prinsepia utilis等。本区的食用植物资源，多数种类都仅仅是当地老百姓自己偶尔采食而已，没有形成商品。 d、野生绿化及花卉植物 评价区生境干燥，野生绿化及花卉植物种类不多，性状主要为灌木、草本。其中数量最多的野生绿化植物有火棘Pyracantha fortuneana、牛筋条Dichotomanthes tristaniaecarpa、铁仔Myrsine africana、青刺尖Prinsepia utilis、西南栒子Cotoneaster franchetii等，其利用较少或尚未利用。 e、饲料植物 评价区还有不少的饲料植物，种类不多，数量较少。其中狼尾草Pennisetum alopecuroides、臭根子草Bothriochloa bladhii、百脉根Lotus corniculatus、刺儿菜Cirsium setosum、鸭跖草Commelina communis、剪股颖Agrostis clavata、苞子草Themeda caudata等数量相对较多，但是也没有多到可以大规模当做饲料植物利用的程度。 除了上述类型的资源植物以外，评价区内还有密蒙花Buddleja officinalis等可用来造纸的植物。但是，上述资源植物的数量很少，零星分布，都没有被加以利用。 评价区更多的资源信息在附录评价区的维管植物名录中有所记载。 （11）动物现状调查及评价 评价区共记录到陆生脊椎动物76种，主要为两栖类、爬行类、鸟类和哺乳动物。详见下表。 表3-5 动物种类统计表 种类; 目; 科; 属; 种. 两栖类; 1; 2; 3; 5. 爬行类; 2; 4; 6; 7. 哺乳类; 4; 5; 7; 8. 鸟类; 6; 26; 42; 56. 合计; 13; 37; 58; 76. a、两栖类 1）种类及数量 评价区记录到两栖动物5种，分属1目2科3属（详见附录）。其中蟾蜍科1属2种，占记录总种数的40.00%；蛙科1属3种，占60.00%。 两栖动物主要分布于水环境周边。项目工程区海拔高，且均为石灰岩地质，降水偏少，而且是历史悠久的农耕区，由于现代农业生产大量施用化肥农药，对两栖动物的影响大，种类和数量正在日趋减少。在评价区内无河流生境，多为农田生境，则以蟾蜍和滇蛙较常见。其他的种类较少见。 2）区系特征 在项目评价区分布的5种两栖动物中，西南区种类占优势，有2种，占全部两栖动物种数的40.00%；东洋广布种类占优势，有2种，占全部两栖动物种数的40.00%；其次是华中华南区种有1种，占全部两栖动物种数的20.00%。 3）珍稀保护物种与特有种 ①国家级保护物种 对照查阅国家林业和草原局 农业农村部2021年2月公布的《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），评价区没有记录到国家级保护两栖动物。 ②省级保护物种 评价区没有记录到云南省省级保护两栖动物。 ③CITES保护物种 评价区内没有记录到CITES附录Ⅰ、附录Ⅱ所列物种。 ④特有物种 评价区内记录到中国特有物种有滇蛙1种。 ●滇蛙Rana pleuraden 滇蛙属无尾目蛙科动物，中国特有物种。 鉴别特征：头部较光滑，背部及体侧疣粒较明显，背侧褶较窄而清晰；腹面皮肤一般光滑；体背为褐色、黄褐色、橄榄绿色或略带黄色，在疣粒部位色浅，周围色深，背部中央有或宽或窄的浅黄色脊线，体侧下部多有黑斑；后肢棕黑色横纹清晰，多为3～5条；腹面浅黄色或白色而无斑纹。雄性第一指有灰色婚垫，有一对咽侧下外声囊，肩上方有扁平肩腺。 生态习性：栖息于海拔1150~2300 m的山间洼地、沼泽、长有杂草的水塘或水稻田内。白昼常伏于草丛中鸣叫，有的在水草间仅露出头部，稍受惊扰立即钻入水中。以昆虫为食。 地理分布：我国西南部。在影响评价区坡耕地活动，属常见种。 b、爬行类 1）种类及数量 记录到爬行动物7种，分属2目4科6属（详见附录）。其中，蜥蜴目3科3属3种，占记录总种数的42.86%；蛇目1科4属4种，占总种数的57.14%。游蛇科占绝对优势，有4属4种，占总种数的57.14%。 在评价区的农田和村落，云南半叶趾虎和山滑蜥为常见种。而翠青蛇、斜鳞蛇、颈槽蛇主要栖息在林地、灌丛，属较常见物种。其他物种均少见。 2）区系特征 在项目评价区分布的7种爬行动物中，西南区种类占优势，有3种，占全部两栖动物种数的42.86%；其次是东洋界广布种有2种，占全部两栖动物种数的28.57%；古北~东洋广布种有1种，占全部两栖动物种数的14.29%；东洋界广布种有1种，占全部两栖动物种数的14.29%。 3）珍稀保护物种与特有种 ①国家级保护物种 对照查阅国家林业和草原局 农业农村部2021年2月公布的《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），评价区内没有记录到国家保护爬行动物。 ②省级保护物种 评价区内没有记录到云南省重点保护爬行动物。 ③中国生物多样性红色名录“极危、濒危、易危”物种 影响评价区内未记录到中国生物多样性红色名录物种。 ④特有物种 评价区内未记录到特有物种。 c、哺乳动物 1）种类及数量 根据现场调查、访问调查、生境分析、历史文献资料等途径，确定本工程评价区哺乳动物计8种，分属4目5科7属（详见附录）。其中，啮齿目2科4属5种，占记录总种数的62.50%；树鼩目有1科1属1种，占总种数的12.50%；兔形目有1科1属1种，占总种数的12.50%；翼手目有1科1属1种，占总种数的12.50%。 总的说来，评价区地处富源县是重要的农业生产区域，区内村镇、人口、公路分布集中，原生森林植被基本消失，因此评价区缺乏大型兽类的栖息、觅食、筑巢等活动环境，大型兽类已经很难见到。在坡耕地和村落周边活动的鼠科，以及在华山松等次生林地活动的云南兔、鼠科和松鼠科的种类较常见。其余在评价区均属少见物种。 2）区系特征 在项目评价区分布的8种哺乳动物中，东洋界成分占优势，有5种，占全部哺乳动物种数的62.50%；古北~东洋两界成分有2种，占全部哺乳动物种数的25.00%；西南区种类1种，占全部哺乳动物种数的12.50%。 3）珍稀保护物种与特有种 ①国家级保护物种 对照查阅国家林业和草原局 农业农村部2021年2月公布的《国家重点保护野生动物名录》（2021年第3号），评价区内没有记录到国家级重点保护的哺乳动物。 ②省级保护物种 评价区内没有记录到云南省级重点保护动物。 ③CITES保护物种 评价区未记录到CITES附录物种。 ④特有物种 未记录到中国特有物种。 d、鸟类 1）种类及数量 根据现场调查、访问调查、生境分析、历史文献资料等途径，确定本工程评价区鸟类动物计56种，分属6目26科42属56种（详见附录）。鹟科Muscicapidae种类最为丰富，有17种，占总种数的30.36%；其它科种类均不到5种，种类较少。 2）区系特征 在项目评价区分布的56种鸟类的区系特征：东洋种占优势，有26种，占全部鸟类种数的46.43%；其次广布种有19种，占全部鸟类种数的33.93%；最后是古北种有11种，占全部鸟类种数的19.64%。 3）珍稀保护物种与特有种 ①国家级保护物种 经过实地调查及文献资料查阅，项目建设区域以及周边地区共记录鸟类6目26科56种。对照《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号），项目评价范围记录的56种鸟类中，没有国家I级重点保护鸟类。通过文献查阅，有国家II级重点保护鸟类雀鹰Accipiter nisus、红隼Falco tinnunculus共计2种。 表3-6 动物种类统计表 编号; 中文名; 拉丁名; 保护等级; 备注. 1; 雀鹰; Accipiter nisus; II; 评价区见，调查资料. 2; 红隼; Falco tinnunculus; II; 评价区见，调查资料. ● 雀鹰Accipiter nisus 雀鹰属鹰形目鹰科鸟类，国家二级重点保护野生动物。 鉴别特征：体长30~41 cm。雄鸟上体褐灰，白色的下体上多具棕色横斑，尾具横带。脸颊棕色为识别特征。雌鸟体型较大，上体褐，下体白，胸、腹部及腿上具灰褐色横斑，无喉中线，脸颊棕色较少。 生态习性：栖息于针叶林、混交林、阔叶林等山地森林和林缘地带，冬季主要栖息于低山丘陵、山脚平原、农田地边、以及村庄附近，尤其喜欢在林缘、河谷，采伐迹地的次生林和农田附近的小块丛林地带活动。白天活动，常见单个栖息于树木顶端或电杆顶部等突出物上，或长时间飞翔于空中。以雀形目小鸟、昆虫和鼠类为食。 地理分布：欧亚大陆和非洲，国内见于各省。在影响评价区林地活动，属少见种。 ● 红隼Falco tinnunculus 红隼属隼形目隼科鸟类，国家二级重点保护野生动物。 鉴别特征：小型猛禽，全长约35 cm。雄鸟头顶及颈背灰色，尾蓝灰无横斑，上体赤褐略具黑色横斑，下体皮黄而具黑色纵纹。雌鸟体型略大，上体全褐，比雄鸟少赤褐色而多粗横斑。眼睛的下面有一条垂直向下的黑色口角髭纹。 生态习性：栖息于山地森林、森林苔原、低山丘陵、草原、旷野、森林平原、山区植物稀疏的混合林、开垦坡耕地、旷野灌丛草地、林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区。多单个或成对活动，飞行较高。能捕捉地面上活动的啮齿类、小型鸟类及昆虫。 地理分布：亚洲、欧洲、北美洲、非洲，以及我国各地。在影响评价区的坡耕地、林地活动，属少见种。 ②省级保护物种 评价区内没有记录到云南省级重点保护动物。 ③CITES保护物种 评价区未记录到CITES附录物种。 ④特有物种 未记录到中国特有物种。 （12）主要生态环境问题 a、水土流失 项目评价区涉及生态保护红线的类型为"珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线"主导功能为："水土保持"。且多年积累的农耕行为使得该区域水土流失问题明显。该区域因喀斯特地貌和地质使得评价区一但有地表扰动都将会增强水土流失。 b、石漠化 从项目评价区分布有大面积的暖性石灰岩灌丛和现地岩石风化等综合考虑，评价区存在一定的石漠化问题。 c、其他问题 项目区位于农耕程度较高的村寨附近，人类的生产经营、放牧、捡菌、收集松针等日常活动都将可能会对生态保护目标产生不利影响。 （13）生态环境敏感区情况 根据《富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见》，项目用地范围内不涉及天然林地、自然保护地、基本草原、Ⅰ级保护林地。项目用地符合光伏项目使用林地要求。 根据《富源县自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见》，项目用地范围不涉及占“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线，不在城镇开发边界内。 根据《曲靖市生态环境局富源分局关于关于香花岭光伏电站项目的选址审查意见》，本项目的用地范围不涉及富源县已划定保留的集中式饮用水源保护区。 项目部分用地范围距离生态保护红线较近，共计11个光伏方阵邻近生态保护红线，其中方阵15#用地与生态保护红线的最近距离为紧邻，征地范围外延1m涉及生态保护红线，但施工建设光伏板的区域距离生态保护红线均还有一定距离，光伏板建设区距离生态保护红线最近距离为3.2m；方阵22#用地与生态保护红线的最近距离为3m；方阵28#与生态保护红线最近距离14m；方阵13#与生态保护红线最近距离为16m；方阵12#与生态保护红线最近距离18m；方阵20#与生态保护红线最近距离40m；方阵34#、35#与生态保护红线最近距离51m；方阵17#与生态保护红线最近距离142m；方阵19#与生态保护红线最近距离149m；方阵3#与生态保护红线最近距离173m。部分35kV集电线路上跨生态保护红线，上跨生态红线的集电线路共3段，长度约768m，但项目临时和永久塔基占地均不占用生态保护红线。 二、环境空气质量现状 本项目位于曲靖市富源县，根据环境空气质量功能区的分类，属于环境空气二类功能区，环境质量现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 本次区域环境空气质量达标评价引用2023年曲靖市中心城区空气质量及富源县2023年各月环境空气质量月报进行评价。 2023年曲靖市中心城区空气质量概况统计结果见下表。 表3-7 2023年和 2022年中心城区城市污染物平均浓度/百分位数对比 SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; PM10（ug/m3）; PM2.5（ug/m3）. 2022年; 2023年; 增幅（%）; 2022年; 2023年; 增幅（%）; 2022年; 2023年; 增幅（%）; 2022年; 2023年; 增幅（%）. 8; 8; -; 14; 13; -7.1; 32; 37; 15.6; 22; 22; -. CO第95百分位数(mg/m3); O3-8h第90百分位数(ug/m3). 2022年; 2023年; 增幅（%）; 2022年; 2023年; 增幅（%）. 1.0; 0.9; -10.0; 135; 139; 3.0. 根据《曲靖市环境质量年报（2023年）》，2023年曲靖市主城区环境空气质量自动监测有效天数365天，优181天，良174天，轻度污染10天，环境空气质量优良率97.3%，环境空气质量综合指数2.7，首要污染物天数为O3-8h165天、PM2.516天、PM1011天。因此，本工程所处区域环境空气质量优良，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气功能区，为空气质量达标区且通过对比，2023年曲靖市主城区环境空气质量较上年有所提升。 富源县2023年各月环境空气质量月报属于近三年地方生态环境主管部门公开发布的质量数据，统计结果如下： 表3-8 富源县2023年环境空气质量报告统计表 月份; 实有天数; 有效监测天数; 一级（优）; 达优比率; 二级（良）; 优良率. 1; 31; 31; 29; 93.5%; 2; 100%. 2; 29; 28; 9; 32.1%; 19; 100%. 3; 31; 30; 7; 23.3%; 23; 100%. 4; 30; 30; 2; 6.7%; 28; 100%. 5; 31; 31; 7; 22.6%; 24; 100%. 6; 30; 30; 15; 50%; 15; 100%. 7; 31; 31; 24; 77.4%; 7; 100%. 8; 31; 31; 27; 87.1%; 4; 100%. 9; 30; 30; 26; 86.7%; 4; 100%. 10; 31; 30; 29; 96.7%; 1; 100%. 11; 30; 30; 24; 80.0%; 6; 100%. 12; 31; 31; 24; 77.4%; 4; 100%. 合计; 366; 363; 223; 61.1%; 140; 100%. 根据富源县2023年各月环境空气质量月报，2023年实有天数366天，富源县城中心城区环境空气质量自动监测有效监测天数363天。空气质量指数达一级（优）的天数有223天，达优比率为61.1%，空气质量指数为二级（良）的天数有140天，空气质量优良率为100%。 根据现场调查，项目区地势开阔，且周边无大型工矿企业分布，项目所在区域主要受村民日常生活及周边道路过往汽车产生的废气所影响，总体来说，项目所在区域大气环境质量状况良好，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。项目区域判定为达标区。 三、地表水环境质量现状 经现场调查，片区地表水体主要为石坝水库、响水河、响水河水库。响水河为块泽河上游河段，块泽河最终汇入喜旧溪河。根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划（2014年修订）》，块泽河富源源头水保护区（由源头至响水河水库坝址），全长29.2km，规划水平年2030年水质目标为Ⅱ类。项目评价区石坝水库、响水河水库、响水河属于块泽河富源源头水保护区（由源头至响水河水库坝址），因此本项目地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站发布的《2023年水环境质量》，统计结果如下： 表3-9 2023年曲靖市省控水库响水河水库水质类别 湖库名称; 监管级别; 时间; 功能区类别; 水质类别. 响水河水库; 省控; 2023; Ⅱ类; Ⅱ类. 2023年曲靖市省控湖库响水河水库水质类别为Ⅱ类，响水河水库水质优。因此块泽河富源源头水保护区水质类别满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，项目所在区域属于水环境质量达标区。 四、声环境质量现状 项目位于富源县，属于2类环境功能区，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： 2024年4月9日，云南科环环境工程咨询有限公司对本工程周边居民点背景噪声进行了监测，具体监测内容如下： - 监测单位：云南科环环境工程咨询有限公司 - 监测时间：2024年3月7日-2024年3月8日 （3）监测项目：等效连续A声级 （4）监测仪器：多功能声级计AWA5688 （5）监测点位：上水井、坪子河、躲牛洞、凤鸣村、老圭山、小厦格、小梨树、香花岭，共计8个声环境监测点位 （6）监测频次：1天，昼、夜各监测1次 （7）监测结果分析 声环境监测结果见下表。 表3-10声环境监测结果一览表单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 采样时段; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间. 上水井; 2024.3.7-2024.3.8; 50; 40; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 达标. 坪子河; 53; 41; 达标. 躲牛洞; 50; 42; 达标. 凤鸣村; 46; 42; 达标. 老圭山; 49; 42; 达标. 小厦格; 47; 42; 达标. 小梨树; 51; 43; 达标. 香花岭; 47; 41; 达标. 根据环境监测结果显示，本工程周边居民点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目相关的原有污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 一、项目环境评价范围 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）及关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号），本项目各环境要素评价范围如下表所示。 表3-11本项目各环境要素环境影响评价范围 环境要素; 评价范围. 地表水环境; 由于本工程施工期及运营期不外排污水。本次评价重点对施工期污水、运营期光伏组件清洗废水的回用可行性及可靠性进行分析评价。. 生态环境; 光伏场区、集电线路、道路用地红线范围内及外延300m的区域；项目用地临近生态保护红线段的评价范围也为用地红线范围及外延300m的区域。. 大气环境; 本项目施工期主要为施工扬尘，本次评价施工期扬尘对项目周边200m范围内居民点的影响。. 声环境; 项目用地红线外延200m。. 二、项目环境保护目标 本项目位于曲靖市富源县，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，地处珠江流域。 本项目生态、水环境、声环境、环境空气保护目标见表3-12至3-14。 表3-12项目生态、水环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 特性/规模; 位置; 保护级别. 生态环境; 陆生植被植物; 自然植被; 光伏发电列阵区、集电线路用地红线外扩300m的区域; /. 陆生脊椎动物; 两栖类、哺乳类、鸟类、爬行类野生动物; 项目占地范围及周边; /. 保护植物; 金荞麦; 项目评价区; 国家级重点保护植物. 保护动物; 雀鹰Accipiter nisus、红隼Falco tinnunculus; 建设区域以及周边地区; 国家II级重点保护鸟类. 生态保护红线; /; 方阵3、方阵12、方阵13、方阵15、方阵17、方阵19、方阵20、方阵25、方阵28、方阵34、方阵35用地红线周边; /. 水环境; 响水河水库、石坝水库、响水河; /; 响水河水库位于 33#方阵东北侧约1822m；石坝水库位于2#方阵西侧195m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 表3-13项目声环境保护目标表 保护对象; 坐标 X（经度）,Y（纬度）; 特性/规模; 与项目位置; 与箱变最近距离; 保护级别. 柏木井; E104°6′35.74″、25°N38′34.04″; 11户，约30人; 20#方阵西南侧约103m; 距离箱变器最近约145m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 坪子河; E104°7′29.11″、N25°40′23.08″; 13户，约45人; 11#方阵西北约96m; 距离箱变器最近约379m. 躲牛洞; E104°9′4.38″、 N25°40′27.66″; 4户，约15人; 39#方阵西侧约63m; 距离箱变器最近约77m. 凤鸣村; E104°10′6.29″、N25°39′2.59″; 8户，约30人; 26#方阵南侧月110m; 距离箱变器最近约275m. 老圭山; E104°8′1.55″、 N25°39′34.19″; 7户，约26人; 16#方阵西侧约20m; 距离箱变器最近约364m. 小厦格; E104°10′6.57″、N25°37′38.70″; 15户，约45人; 24#方阵西侧约6m; 距离箱变器最近约32m. 小梨树; E104°4′41.63″、N25°37′41.00″; 1户，约3人; 3#方阵西侧约68m; 距离箱变器最近约185m. 香花岭; E104°7′44.93″、N25°38′24.64″; 2户，约5人; 19#方阵北侧约140m; 距离箱变器最近约324m. 松子坡; E104°10′45.75″、N25°38′22.95″; 4户，约15人; 25#方阵西北侧约26m; 距离箱变器最近约54m. 表3-14项目环境空气保护目标表 保护对象; 坐标 X（经度）,Y（纬度）; 特性/规模; 与项目位置; 与表土堆场位置; 保护级别. 柏木井; E104°6′35.74″、25°N38′34.04″; 11户，约30人; 20#方阵西南侧约103m; 200m范围内无表土堆场; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 坪子河; E104°7′29.11″、N25°40′23.08″; 13户，约45人; 11#方阵西北约96m; 200m范围内无表土堆场. 躲牛洞; E104°9′4.38″、 N25°40′27.66″; 4户，约15人; 39#方阵西侧约63m; 200m范围内无表土堆场. 凤鸣村; E104°10′6.29″、N25°39′2.59″; 8户，约30人; 26#方阵南侧月110m; 200m范围内无表土堆场. 老圭山; E104°8′1.55″、 N25°39′34.19″; 7户，约26人; 16#方阵西侧约20m; 200m范围内无表土堆场. 小厦格; E104°10′6.57″、N25°37′38.70″; 15户，约45人; 24#方阵西侧约6m; 200m范围内无表土堆场. 小梨树; E104°4′41.63″、N25°37′41.00″; 1户，约3人; 3#方阵西侧约68m; 200m范围内无表土堆场. 香花岭; E104°7′44.93″、N25°38′24.64″; 2户，约5人; 19#方阵北侧约140m; 200m范围内无表土堆场. 松子坡; E104°10′45.75″、N25°38′22.95″; 4户，约15人; 25#方阵西北侧约26m; 200m范围内无表土堆场. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目区属环境空气质量二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，具体标准值见下表所示。 表3-15环境空气质量标准限值 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物 （PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物 （PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量标准 项目位于珠江流域，项目片区地表水体主要为响水河水库、石坝水库、响水河。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。具体标准值见下表。 表3-16地表水环境质量标准单位：mg/L 项目; pH; 溶解氧; COD; BOD5; 高锰酸盐指数; 石油类; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅱ类标准; 6～9; ≥6; ≤15; ≤3; ≤4; ≤0.05; ≤0.5; ≤0.1（湖、库0.025）; ≤0.5. （3）声环境质量标准 项目区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，具体标准值见下表。 表3-17声环境质量标准限值单位：dB(A) 区域; 类别; 昼间; 夜间. 项目评价区域; 2; 60; 50. 二、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3。 表3-18废气污染物排放标准限值 污染物; 标准限值（mg/m3）; 标准来源. TSP; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 运营期：本项目运营期无废气产生。 （2）废水排放标准 石坝水库、响水河水库（Ⅱ类水体）径流区禁止排污。 施工期设置旱厕，产生粪便排入旱厕后，用于周边绿地及农地施肥。施工生产废水经沉淀池处理后，回用于洒水降尘及生产用水，废水不外排。 运营期光伏板清洗废水浇灌光伏板下方植被，不外排。 （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值详见下表。 表3-19建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目光伏区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见下表所示。 表3-20工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB(A) 位置; 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 光伏区四周厂界; 2类; 60; 50. （4）固体废物控制标准 本项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 本项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 项目运营期无生产废气排放；运营光伏板清洗废水用于板下植被浇灌，不外排环境；固体废物处置率为100%；故本次环评不设总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期产污环节及影响因素 （1）施工期产污环节 本项目的施工包括场内道路的施工、光伏阵列基础的开挖、电缆敷设等构筑物的建设及设备的安装和调试。 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物；施工人员生活废水、生活垃圾等，项目施工流程及各阶段产污环节见图4-1。 图4-1施工期施工工艺流程图 （2）施工期污染影响因素 项目施工期的污染影响因素如下表所示。 表4-1施工期污染影响因素一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生特性. 废气; 地表清理、场地平整、基础开挖、配套设施建设、物料装卸及运输; 扬尘（TSP）; 间歇，无组织. 施工机械; NOx、CO及CHx; 间歇，无组织. 废水; 施工废水; SS、石油类; 间歇. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 间歇. 固废; 场地平整及开挖; 土石方; 间歇. 施工人员; 生活垃圾; 间歇. 土建; 建筑垃圾; 间歇. 支架安装、光伏组件安装、设备安装; 废弃设备零件; 间歇. 噪声; 施工机械及车辆; 噪声; 间歇. （3）施工期生态环境影响因素 根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见下表。 表4-2项目施工期生态环境影响因素 工程建设活动; 生态影响因素; 影响因子. 土建及土石方工程; 永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被、水土流失; 植被、植物、土地利用、动物、水土流失. 施工机械及施工车辆运输; 对周围动物活动及栖息造成影响. 施工临时占地; 临时占用部分土地，改变土地利用功能；破坏地表植被、水土流失. 二、环境影响分析 （1）生态环境影响分析 ①对土地利用的影响分析 本项目总占地面积为141.96hm²，工程不占用基本农田和生态保护红线。 按用途分，光伏发电区（132.62hm²）、集电线路区（6.65hm²）、场地道路区（1.69hm²）、施工场地区（1.00hm²）组成。 工程征占地后，评价区内土地格局有所变化，其中永久工程总面积为1.16hm2，主要为次生荒草地、暖温性石灰岩灌丛、园地和其他（裸土地），分别占用面积为0.65 hm2、0.07 hm2、0.23 hm2、0.21 hm2，所减少比例分别为0.16%、0.02%、0.38%、0.23%；建设用地面积增加1.16hm2，在评价区内建设用地面积所占比例增加0.82%；因此评价区内建设用地面积将增加，但与评价区面积相比则变化较为有限；因此，项目的建设过程中评价区内土地格局发生了一定的变化，但在整个评价范围内变化比例较小，评价区内土地利用格局变化不明显。工程施工占地改变了原有土地利用的性质和功能。永久占地部分永久性的改变了土地性质，是无法恢复的；临时占地在施工结束后可通过恢复植被和土地复垦等措施使其原来土地的性质和功能得到一定程度的恢复。本工程施工占地占用灌木林地，这将使其原有生态功能丧失，对当地生态环境造成一定不利影响。 由于评价区工程永久占地面积不大，仅1.16hm2，占总用地面积的0.82%，主要为设备基础占地（包括架空线路基础、支架基础和箱变及分支箱）等。永久占用的土地以灌木林地和草地为主，除占地的损失外，工程施工不会对该区域的土地利用造成明显的影响。 为减少项目建设占地对土地利用的不利影响，建设单位在征地过程中应办理相关土地和林地交纳政府规定的林地补偿费。施工结束后应尽快采取措施恢复工程施工期间临时占用的坡耕地和灌木林地，将对土地利用的不利影响降到最低限度。 而且本项目占地全部为租用当地各村委会的流转土地，项目服务期满使用结束后将进行恢复、交还，恢复至原有土地性质。对土地利用的影响将进一步减小，随着使用权流转结束而不断减弱。 ②对植被及植物的影响分析 本项目建设征地区主要植被类型为灌木林地、草地。该植被类型为常见植被类型，该植被类型较为稳定，但较大程度受到区域人为活动影响，也呈现明显的次生化。该植被类型在植物物种多样性等方面较森林植被低，工程建设对该植被类型的占用不会对当地植被总体造成很大影响。工程施工期间人员的活动势必对植被和植物造成了一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在富源县的其他区域以及云南省的许多区域都可以发现，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失；而且建设单位将通过人工措施恢复受到影响的植被，在及时采取恢复措施后，工程对植被的影响是可以接受的。 项目光伏支架施工采取独立桩基础，光伏区主要开挖地表部分为桩基和电缆，其他部分基本保留不变。场内施工道路主要占用坡耕地和灌丛，场外施工道路主要为改扩建道路，在已有的森林防火通道基础上加固成泥结石路面，对道路外部植被基本不破坏。 光伏用地充分避让了有林地，用地区域没有长势良好的成年林、幼林地，占用林地为低矮灌丛。根据现场调查，评价区域有国家保护野生植物1种分布，无云南省重点保护野生植物种类分布，也没有调查到地方狭域特有植物种类分布。工程建设以临时占地为主，且以次生灌丛植被为主，造成的植物资源影响有限，不会造成任何植物种类的在项目区域栖息地的丧失，不造成任何植物种类在评价区的消失。占用的主要植被为灌丛和人工作物，自然植被类型均为区域广布或常见类型。破坏的植物没有保护植物，项目施工不会造成某种植物种类在评价区灭绝，施工对区域植被和植物影响较小。 总而言之，本项目的建设对评价区内的植被影响低。 a、对评价区重点保护的影响 根据2021年最新的《国家重点保护野生植物名录》核实，对评价区考察过程中发现1种国家二级保护野生植物金荞麦存在，主要分布于存在附近，距离工程区150m以上，不受工程施工的影响；且未发现云南省保护野生植物种存在，因此，该工程对重点保护物种造成影响较小。 b、对评价区一般植物物种的影响 现场调查表明，工程评价区分布野生维管束植物种类多数是当地以及滇东、滇东北地区乃至云南省常见的种类，或者俗称的田间杂草，如粗齿铁线莲Clematis grandidentata var. grandidentata、小花倒提壶Cynoglossum lanceolatum ssp. eulanceolatum、火炭母Polygonum chinense var. chinense、野棉花Anemone vitifolia、青刺尖Prinsepia utilis等。 这些常见植物在评价区分布很广，虽然其中部分个体会随着工程建设而消失，对评价区的生物多样性产生一定的负面影响。但是，由于它们是一些广布种，甚至是阳性杂草，在评价区内外分布广泛，受工程影响的个体较少，没有一个物种种群结构好繁衍会因此受到显著的影响，更不会绝灭。因此，该工程建设对评价区的植物种类的影响小。 综上所述，本项目的建设对评价区内的植物资源影响低。 ③对动物的影响分析 本项目对野生动物的影响途径来自植被破坏、通道阻隔、施工噪声等，影响的表现很少是对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。 在施工期野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响。 施工期对评价区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。工程施工占地，人类活动增加，缩小了野生动物的数量和种类；施工期如处在野生动物的繁殖季节，甚至会影响野生动物的生殖繁衍。另一方面体现在由于工程占地导致了野生植被损失，减少了其栖息地与食物资源。施工期的这些影响都将在施工阶段及运营初期使周边区域野生动物的种类、数量有所减少，但项目运营一定时期后，沿线野生动物的环境适应能力发挥作用，可以逐渐恢复其正常生活。 1）对两栖爬行类的影响 工程施工机械、施工人员进入工地、原材料的堆放、开挖路堑和临时施工场地和道路造成部分生境破坏，但这种影响是可逆的。工程施工同样会影响到两栖爬行动物。这种影响主要是施工扰动迫使它们远离施工区，其次在新植被形成之前，这里没有动物的隐蔽场所，太阳光直射，蛇类可能显著减少。 2）对兽类的影响 工程施工破坏了部分兽类的栖息地，造成它们的迁移及种群数量的减少。施工期噪音、废水废气也是使这些中小型兽类迁移的重要原因之一。大量施工人员进入施工现场促使伴随人类生活的鼠类的种群数量将有较大增长，与此相应，主要以鼠类为食繁殖的鸟类等种群数量也可能会增加。 3）对鸟类的影响 施工期间对鸟类的影响主要表现为：人为活动的增加以及项目的建设，施工机械噪音会惊吓、干扰一些农田鸟类。但鸟类能凭借自身的飞翔能力离开施工影响区域，寻找适宜的栖息地。只要施工过程没有影响到鸟类集中的栖息或繁殖地，就不会影响公路沿线鸟类种群及其长期生存繁衍的环境。施工活动对于伴人活动的一些鸟类，如：白鹡鸰、黄臀鹎、树麻雀数量可能会有所增加；而对于其他鸟类可能会产生干扰，导致种类和数量明显减少，甚至消失。影响评价区没有鸟类集中的栖息或繁殖地，更没有保护鸟种的固定繁殖地。施工期，人为活动、施工噪声等会惊吓干扰上述鸟类，鸟类会暂时避绕到影响区外觅食，由于大部分鸟类活动能力与范围较广，受影响施工影响很小，但项目区周边环境较为类似，项目区无特殊鸟类栖息地及不可替代的生境，在采取相关管理措施，如禁止施工人员捕猎鸟类，项目施工期不会对鸟类种群数量等造成较大影响。 4）对珍稀保护动物的影响 根据2021年2月最新的《国家重点保护动物名录》核实，评价区内没有国家级和云南省级重点保护两栖、爬行、哺乳动物分布；未记录到的濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）附录II中的两栖、爬行、哺乳动物分布；影响评价区未记录到中国生物多样性红色名录“极危、濒危、易危”物种。 评价区内中国特有物种有滇蛙计1种。滇蛙的活动半径小，活动能力不强。但它们的分布范围及其有限，仅仅在坡耕地、水域附近，评价区内这样的生境很少，因此，项目实施对它们影响有限。岩松鼠除在农耕区活动外，在林地也较常见，项目实施对其有一定的影响。 项目建设范围与周边地区记录的56种鸟类中，没有国家I级重点保护鸟类。通过文献查阅，有国家II级重点保护鸟类雀鹰Accipiter nisus、红隼Falco tinnunculus、2种。项目建成后周边仍有适宜生境，项目建设对该物种数量影响不大。 评价区内出现的两种国家II级重点保护鸟类，雀鹰和红隼均属小型猛禽，善飞翔，飞行高度较高，栖息于山地森林、森林苔原、低山丘陵、草原、旷野、森林平原、山区植物稀疏的混合林、开垦坡耕地、旷野灌丛草地、林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区等。项目区面积有限，且项目区内无适合其营巢的高大乔木等不属于其繁殖生境，仅是保护鸟类的捕食生境，项目建设对于保护鸟类的繁殖不产生影响；这两种保护鸟类均属小型猛禽，飞行能力强、飞行高度高，捕食生境广泛，项目建设不会对其造成明显影响。 综合分析认为：由于重点保护鸟类在项目建设区内数量稀少，仅在偶尔飞翔捕食时出现，项目建设对国家II级重点保护鸟类的不利影响相对轻微。 总而言之，本项目的建设对评价区内的动物资源影响小。 ④水土流失影响分析 光伏发电站项目建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，且具有强度较大，影响范围及时段集中的特点，如不采取水土保持措施，会造成开挖形成裸露地面产生水土流失，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害，其具体表现为以下几个方法： 1）对区域生态环境的影响 a、对植被的影响 项目区原地貌植被主要为林地。项目建设会破坏项目区域内的植被，林草覆盖度降低，影响局域生态环境。 b、对地貌的影响 项目建设区永久工程的施工建设中较大规模的土石方开挖都会对原地形产生严重扰动，改变原有地貌，可能增加滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生。 2）对工程项目本身可能造成的危害 项目有大量的土石方工程，基础开挖、局部场地平整等施工行为严重影响了这些单元土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。特别是施工道路区域，对于可能发生滑坡、崩塌、泥石流等灾害的路段，由于路基的施工，如果防护不当可能会导致上述地质灾害活跃，如果不及时做好相应路段的治理，一旦灾害发生，将直接对工程施工的正常进行和道路运营安全造成严重影响。 项目建筑物、道路及太阳能光伏方阵基础浇筑外的其他开挖扰动区域采用撒播种草进行植被恢复的方式，项目区海拔较高，主要为岩溶地貌，太阳能光伏电板布置区域微地形相对较为平缓，土壤主要为红壤，土层厚度20~40cm左右，植被多为矮小灌木林；由于海拔较高地下水埋藏较深，无季节性积水，无水淹可能性，水保选取当地适生、抗逆性强、耐阴的植物种类。项目工程自身的特点，以草本植物为主，减少绿化植被对太阳能电池板的运行的影响。 综上所述，本项目在采取水土保持方案中提出的工程措施和植被恢复措施后，能有效的控制项目水土流失产生的影响。 （2）大气环境影响分析 施工期废气主要包括施工场地产生的扬尘、表土堆场产生的扬尘、施工机械尾气等。 ①扬尘对环境的影响 项目施工期对环境空气影响的主要为扬尘。在项目的建设施工中，由于场内道路的修建、开挖地基、回填土石方、表土搬运及堆存以及建筑材料的运输、配套设施建设以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，污染因子为TSP、PM10，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。 施工作业中产生的扬尘对环境空气造成的影响大小取决于产生量和气候条件，影响面主要集中在施工场地200m范围内。据有关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。 由周围环境关系图可知，位于项目场区200m范围内的居民点有柏木井、坪子河、躲牛洞、凤鸣村、老圭山、小厦格、小梨树、香花岭、松子坡，施工中若不采取扬尘防治措施，将对其产生扬尘影响，因此项目施工时应对场地进行洒水降尘，堆场进行遮盖。 根据表3-8可知，表土堆场200m周围无居民点，项目施工时应对表土堆场进行遮盖、堆场及周围进行洒水，采取措施后，表土堆场扬尘对居民点基本无影响。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。 ②机械、运输废气对环境的影响 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要是运输车辆，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。 项目建设施工内容较少，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大，对周围居名点的影响也较小。 （3）水环境影响分析 施工期间产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水和暴雨地表径流。 ①施工废水影响分析 施工废水主要为运输车辆、施工机具冲洗废水。冲洗废水排放量极少，且排放方式为间歇性，基本不会形成水流，冲洗废水中主要污染因子为SS。经沉淀池处理后，回用于施工现场，不外排，不会对周围地表水体产生影响。 光伏阵列工程废水：项目光伏阵列区施工仅建设光伏板和电缆、架空线路等少量工程，施工期不产生建筑施工废水。 ②施工人员生活污水影响分析 项目预计施工高峰人数约150人/d，施工人员主要为周边的村民，均不在厂区内食宿，无生活污水，仅粪尿。 项目施工场地附近拟设旱厕一座，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用地及灌木施肥，不外排，对周围水环境影响小。 ③雨天形成地表径流污染的影响分析 项目场内道路修建、基础开挖会形成裸露面，在施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域坡陡，面积较大，地表径流产生量较大，但项目动土部分主要为场区道路、逆变器、集电线路杆塔及少量光伏列阵支架施工，动土面积相对较小，径流的面源污染相对较小。雨天形成的地表径流会通过低洼处流入附近箐沟及地表水体，其污染物主要为SS。为减小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应落实水土保持措施，在工程区设置排水沟，末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后，雨水径流中SS的浓度将大幅度降低，对周围地表水体的影响不大。 ④对石坝水库的影响分析 项目1#~6#方阵临近石坝水库，施工过程中距离石坝水库最近光伏方阵为2#方阵，最近距离195m。项目施工过程中不在石坝水库周围设置临时施工便道、施工营场地、预制场、拌合站等一切临时工程。本项目施工过程中仅产生少量运输车辆、施工机具的冲洗废水。冲洗废水排放量极少，且排放方式为间歇性，基本不会形成水流，冲洗废水中主要污染因子为SS。经沉淀池处理后，回用于施工现场，不外排，因此施工废水对石坝水库影响较小。 ⑤对响水河水库的影响分析 响水河水库位于富源县中安镇迤格槽子村，距县城8km，在块泽河上游的响水河段，地处东经104°10′，北纬25°41，位于富源县中安镇，径流区面积257.5km2 （含上游沾益县石坝水库径流面积75.5km2）。 根据曲靖市人民政府文件《曲靖市人民政府关于同意撤销富源县响水河水库饮用水源保护区的批复》曲政复〔2022〕79号，于2022年9月8日，已撤销了富源县响水河水库饮用水源保护区。 项目施工过程中距离响水河水库最近光伏方阵为31#方阵，最近距离1064m。项目施工过程中不在洞上水库周围设置临时施工便道、施工营场地、预制场、拌合站等一切临时工程。本项目施工过程中仅产生少量运输车辆、施工机具的冲洗废水。冲洗废水排放量极少，且排放方式为间歇性，基本不会形成水流，冲洗废水中主要污染因子为SS。经沉淀池处理后，回用于施工现场，不外排，因此施工废水对洞上河水库影响较小。 （4）声环境影响分析 ①施工机械噪声源强 施工噪声主要来源于运输车辆和太阳能光伏板支架基础、逆变器基础、箱变基础、电缆沟等开挖施工机械及设备安装，其声级值在79~100dB(A)之间。 ②固定噪声预测 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视为固定声源。在不考虑其它因素情况下，不同距离处施工机械噪声预测模式如下： 式中：L1—距声源为r1处的声压级，dB(A)； L2—距声源为r2处的声压级，dB(A)； r1、r2—分别为测点1、2与声源的距离，m。 项目施工期主要的噪声源，各施工机械设备等效声级影响范围见下表。 表4-3距声源不同距离处的噪声值单位：dB（A） 设备名称; 源强（1m）; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 79; 65; 59; 53; 47; 45; 39; 35; 33; 29. 风钻; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45. 空压机; 96; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52; 50; 46. 挖掘机; 82; 68; 62; 56; 50; 48; 42; 38; 36; 32. 打桩机; 100; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 57; 54; 52. 电锯; 100; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 57; 54; 52. 电钻; 100; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 57; 54; 52. ③施工场界噪声 a光伏阵区 由上表可以看出，施工噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间不施工。典型高峰施工时段多台机械同时使用、噪声较大时基本为土石方施工阶段，一般由挖掘机（或装载机）、推土机、打桩机共同施工，叠加后的声级为100.1dB(A)。影响范围在距声源40m范围内，噪声源主要集中在道路修建时的机械噪声及交通噪声。居民点主要分布在光伏面板安装区，光伏面板安装区40m范围内分布的有老圭山、小厦格、松子坡。 环评要求项目施工过程中使用低噪设备及施工工艺，施工过程中加强施工机械设备的管理和维护，确保其正常运行；在老圭山、小厦格、松子坡附近施工时，设置围挡；合理安排施工时间，即在村民外出劳作时施工。加强与附近村民沟通联系，禁止午休时间（12:00~14:00）和夜间（22:00~06:00）施工。施工时间短暂，对其影响可接受。 b运输噪声影响 运输车辆经过敏感点时，在采取减速行驶、禁鸣等措施后，可以减小噪声对所经过敏感点的声环境影响。项目施工噪声影响是暂时的，随着施工结束这些影响也将消失，对项目周边声环境敏感目标影响小。 （5）固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾，土石方、建筑垃圾、废弃设备零件等。 1）施工人员生活垃圾 本项目施工期施工人员约为150人，按照每人每天产生生活垃圾量0.1kg计算，施工期生活垃圾产生量为15kg/d，对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，收集后运至富源县中安街道较近的垃圾收集点，由当地环卫部门处置，处置率达100%。 2）土石方 根据项目《水土保持方案报告书》，本工程共计土石方开挖总量为开挖土石方6.93万m3（其中表土剥离0.99万m3，一般土石方开挖5.94万m3），回填利用6.93万m3（其中表土回覆0.99万m3，一般土石方回填5.94万m3），内部调运0万m3，剥离的表土全部用于绿化覆土或复耕覆土，工程建设产生的土石方均在项目区挖填平衡，不产生永久弃方。因此对开挖产生的土石方只要及时回填利用，不随意倾倒，对环境影响不大。 项目施工期土石方平衡详见表4-4，土石方流向平衡详见图4-2。 3）建筑垃圾 建筑垃圾主要为废钢筋、废混凝土、废木材等，项目内产生的建筑垃圾大多是可以作为再生资源重新利用的，可回收利用部分外售给回收公司。项目内废弃、不可利用的建筑垃圾拟集中收集，清运至指定地点进行妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。 4）废弃设备零件 项目在光伏组件安装、电气设备安装过程中，会产生少量废弃设备零件，本次评价按运行期间损坏总量万分之一考虑，施工过程中损坏量约为20块，该部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。 综上所述，只要严格执行国家环保法律法规以及当地政府的管理规定，科学管理、文明施工，本项目产生的固体废物不会造成污染。 |
| --- | --- |

表4-4土石方平衡及流向汇总表 单位：万m3 项目分区; 分类; 挖方; 填方; 调入; 调出; 外借; 永久弃方. 表土; 一般土石方; 小计; 覆土; 一般土石方; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 弃方; 去向. 光伏发电区; 支架基础; 0.8; 0.8; 0.8; 0.8. 箱变及分接箱基础; 0.25; 0.25; 0.25; 0.25. 围栏基础; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1. 小计; 0; 1.15; 1.15; 0; 1.15; 1.15. 集电线路区; 直埋沟槽开挖; 0.57; 1.47; 2.04; 0.57; 1.47; 2.04. 塔基基础及施工场地开挖; 0.21; 0.85; 1.06; 0.21; 0.85; 1.06. 施工临时道路; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06. 小计; 0.78; 2.38; 3.16; 0.78; 2.38; 3.16. 场地道路区; 道路施工; 0.06; 1.84; 1.9; 0.06; 1.84; 1.9. 施工场地区; 场地平整; 0.15; 0.57; 0.72; 0.15; 0.57; 0.72. 合计; 0.99; 5.94; 6.93; 0.99; 5.94; 6.93; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：1、表中土石方均为自然方；2、开挖+调入+外借=回填+调出+废弃。 图4-2土石方流向图

| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期工艺流程及产污节点 本项目装机规模为100MW，采用204680块峰值功率为580Wp的单晶硅光伏组件，共由39个光伏子方阵组成，设置317台320kW组串式逆变器。 本光伏电站每个光伏子方阵输出的直流电经逆变器出口输出为交流电，交流电经汇流后，光伏方阵电力经箱变升压至35kV，之后通过35kV电缆分接箱并联至集电线路，集电线路汇集电力后输送升压站。 图4-3运营期工艺流程及产污节点图 二、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目光伏发电过程不会产生工业废气。 （2）水环境影响分析 本项目的运行管理依托富源西四期风电场项目的人员管理，集中在富源西四期风电场项目办公。本项目采取无人值守，不会产生生活污水。清洗光伏板请当地村民清洗，不在场区食宿，依托于附近村子，不会产生生活污水。项目运营期主要产生的废水为太阳能光伏板清洗废水。 ①水污染物源强 电站在运营期间为了保证太阳能电池板的清洁，会对太阳能电池组件进行不定期擦洗，电池组件一般每年清洁1次，分片区依次清洁（每次清洗约1个月完成），其用水来源主要为抽水车或架设管网。清洁过程中会产生清洗废水，清洗过程中主要用清水水冲洗光伏板，不添加清洁剂等物品，产生的清洗废水无特殊的污染物，废水中主要污染物为SS。太阳能电池组件清洁废水单次产生量较大，根据工程情况，本项目光伏板占地120.3hm²，根据国内清洗经验，每公顷清洗平均需1.84t用水，则本项目每次清洗用水量约为221.4t。由于清洗过程清洗水蒸发损耗较大，排污系数按0.8考虑，则光伏板的清洗废水产生量约为177.1t/a。但对电池组件进行清洗时是分期、分批进行的，单次的清洗废水产生量较小，在对电池组件进行水清洗的同时，废水可直接作为光伏板下方植物的生长用水，不外排，对外界环境影响很小。 ②对周围饮用水源的影响 经环评单位调查，项目区域及影响范围内无集中式饮用水源地、分散式饮用水源地，以及饮水管道工程。项目周围村庄饮用水源均为自来水，因此，项目建设不会对周围村民饮水造成影响。 （3）声环境影响分析 项目运营期的噪声源主要箱式变压器和逆变器运行时产生的设备噪声。 项目光伏区箱式变压器及逆变器，噪声源1m处的噪声源强约为63dB（A），只要布置合理，采用一定隔声措施，随着距离的衰减对周围环境影响较小。 本项目设置39座箱式变压器、317台组串式逆变器，逆变器及箱式变压器相对分散，且箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，进行密封隔声，隔声降噪量为10dB。逆变器和箱式变压器距离场界最近距离约为1m，逆变器和箱式变压器噪声可近似视为点源处理。根据点声源噪声衰减模式，计算出离点声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=LP0－20lg(r/r0) 式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB(A)； Lp0—距声源r0（m）处声压级，dB(A)； 根据预测，通过密封隔声降噪和距离衰减后，逆变器和箱式变压器在最近厂界的贡献值为53dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目运行对声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目的运行管理依托富源西四期风电场项目的人员管理，集中在富源西四期风电场项目办公。本项目采取无人值守，不会生活垃圾，产生的固体废物主要为项目营运期固废包括废光伏组件、废电气元件、废矿物油等。 1）废旧的光伏组件：项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》(2021版)，本项目所用单晶硅电池组件不属于危险废物，建设单位对报废光伏板及废电气元件进行收集暂存于临时暂存点，存有一定数量后由生产厂家收购回收处理。 2）废逆变器 项目光伏区逆变器运营期有损坏需要更换，产生的废旧逆变器，属于一般固废，建设单位对报废光伏板及废电气元件进行收集暂存于临时暂存点，存有一定数量后由生产厂家收购回收处理。 3）废油 项目场内箱式变压器检修、更换以及发生事故时会产生一定量的废油，根据业主提供资料，废油产生量约2.3t/a，根据《国家危险废物名录》(2021版)，废油属于危废，编号HW08，代码为900-220-08。鉴于箱式变压器布置较为分散，各箱式变压器之间距离较远，因此项目应在每个箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。根据设计资料，本工程共设置39座箱式变压器，因此本次评价提出共设置39处事故油池。 本环评要求废变压器油在收集、运输时，严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定。废变压器油流入事故油池内，委托有资质的单位收集处置。环评要求建设单位在工程建设期间应与有资质单位签订危废处置协议。 危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，同时危险废物的记录和货单需保留3年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；建立危险废物贮存的台账制度，应有危险废物出入库交接记录，执行危险废物转移联单制度。 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行管理和建设，具体见下表。 表4-5危险废物管理要求一览表 一般管理要求; 4.2在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 4.3在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 4.4除4.3规定外，必须将危险废物装入容器内。 4.5禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 4.6无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 4.7装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间 4.9盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。. 危险废物贮存容器; 5.1应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 5.2装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 5.3装载危险废物的容器必须完好无损。 5.4盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 5.5液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。. 危险废物贮存设施设计原则; 6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 6.2.2必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 6.2.3设施内要有安全照明设施和观察窗口。 6.2.4用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。. 危险废物堆放; 6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6.3.2堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 6.3.3衬里放在一个基础或底座上。 6.3.4衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 6.3.5衬里材料与堆放危险废物相容。 6.3.6在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 6.3.7应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 6.3.8危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 6.3.9危险废物堆要防风、防雨、防晒。 6.3.10产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 6.3.11不相容的危险废物不能堆放在一起。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。. 危险废物贮存设施的运行与 管理; 7.2危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 7.3不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 7.4盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 7.5每个堆间应留有搬运通道。 7.6不得将不相容的废物混合或合并存放。 7.7危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 7.8必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 危险物 贮存设施的安全防护与监测; 8.1.1危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 8.1.2危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 8.1.3危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 8.1.4危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. 危险废物贮存设施的关闭; 9.1危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 9.2危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 9.3无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。 9.4监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。. 项目应严格执行上表有关危险废物收集、暂存相关的管理要求，按照标准要求建设危险废物暂存间，确保危险废物得到安全贮存。 综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 项目运营期的生态影响，主要为大量光伏电池板遮挡阳光对植物生长的影响及光伏电池板占用灌木林地、耕地对区域农作物耕种和植被植物的影响。 1）对植物光合作用造成影响：植物的生存和生长离不开光合作用，对阳生植物而言，这种影响表现得更为突出，光照条件不足会使植物生长受到制约； 2）对植物水分利用效率造成影响：由于缺乏必要的光照，植物的生长异常缓慢甚至停滞，从而大大减少了植物对水的利用效率； 3）对受遮盖后的小环境造成影响：阳光受遮挡后阳生植物的生境质量会大大降低，但同时又为阴生植物创造了大量适宜的生境。受太阳能光伏组件遮挡，喜阳植物（如禾本科植物等）个体生长不良，无法繁殖甚至死亡；而对耐阴植物来说，影响不是很大，不会导致其个体的死亡；对喜阴植物如一些蕨类植物来说，由于适宜生境的增加，在一定程度上，其个体数量将会增加。由于光伏电站建设扰动的林地面积较小，且占地区植被主要为次生性的植被和耕地，植物种类较少，生物量小，同时项目建成后将对项目光伏电池板间、板下区域种植喜阴草本植物，因此工程建成运行后对项目地原有植被的影响在可接受的范围内。 4）对农作物耕种和林木生长的影响：项目光伏电池板占用耕地，会对当地农业种植产生一定影响。根据《云南省自然资源厅云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号）：“光伏复合项目架设在一般耕地或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求；除桩基用地外，严禁硬化地面（场内施工检修道路按泥结碎石设计）。本项目的光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m，为农作物和低矮林木种植保留合理的空间。 （6）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为E电力—34其他能源发电中的并网光伏发电，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （7）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行》（HJ964-2018）中相关要求，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 （8）环境风险 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），涉及污染影响的，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析。本工程为光伏发电类项目，不需设置环境风险专项评价，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），环境风险仅需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 1）危险物质及风险源分布情况 本项目存在的危险物质主要有变压器油、废油。其中变压器油主要存储于场区箱式变压器油箱内。 2）环境风险影响途径及储存量分析 本项目可能产生的环境风险类型有矿物油（变压器油）泄漏、以及火灾、爆炸、地质灾害等引发的伴生/次生污染物排放。具体影响途径及识别结果见下表。 表4-6 项目危险物质向环境转移途径识别表 序号; 危险物质; 环境风险类型; 影响环境的途径; 可能影响的环境敏感目标. 1; 箱式变压器油; 泄漏; ①泄漏后可能通过雨天地表漫流进入附近水体，造成地表水环境污染事故。 ②泄漏后可能通过下渗进入地下水，造成地下水污染事故。 ③泄漏后，发生火灾、爆炸所产生的大量液体挥发形成的蒸汽，以及次生污染物，将对周边大气产生较为严重的环境污染。; 大气、地表水、地下水. 表4-7项目环境风险物质数量与临界量比值一览表 序号; 名称; 储存量t; 临界量t; 比值Q. 1; 箱式变压器油; 69.81; 2500; 0.028. 项目Q值Σ; 0.028. 注：变压器油包含39台箱式变压器储油量（每台箱变储油量1.79t）。 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q最大为0.028。Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 3）环境风险影响途径 本项目可能产生的环境风险类型有矿物油（变压器油及废油）泄漏、以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，废铅蓄电池在暂存过程中，破损引起电解液泄露，可能污染土壤及地下水。具体影响途径及识别结果见下表。 表4-8项目危险物质可能影响环境的途径识别结果表 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 引发风险故事的原因; 可能影响环境的途径. 箱式变压器; 变压器油; 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 油箱破损、操作不当; 泄漏事故影响途径为地表水及地下水； 若发生火灾、爆炸事故产生的大气污染物会扩散至周围大气环境. 4）环境风险防范措施 a.根据设计单位提供资料，本项目箱式变压器油箱存油量为2m3。鉴于箱式变压器布置较为分散，各箱式变压器之间距离较远，因此项目应在每个箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池。事故油池底部和四周设置防渗措施，防渗技术要求为防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。设计应满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）相关要求。 b.采取分区防渗措施，项目各风险单元（事故油池）为重点防渗区，防渗层渗透系数应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的K≤10-7cm/s，人工防渗层材料厚度不小于2mm。预防变压器油及废油发生泄漏事故时，直接泄漏至室外或下渗到地下水系统。 c.在项目内设置醒目的杜绝明火、禁止吸烟等标志、标语，禁止火源进入项目内。 d.产生的废变压器油应委托有资质单位进行合法处置，严禁私自处置，做好危险废物转移的申请、检查和档案管理工作。 e.加强对项目风险源的日常管理和检查，预防风险事故的发生。 f.项目应编制突发环境事件应急预案。 5）环境风险分析结论 项目环境风险主要为变压器油的泄漏和燃烧爆炸等情况产生的次生污染物对环境的影响，只要建设单位按照本报告提出的环境管理措施实施，项目环境风险影响范围较小，环境风险可接受。 （9）光污染影响分析 项目的光污染，主要是指太阳能列阵中的太阳能光伏板在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，对周围的人可能产生的一定光污染。分析如下： 项目使用的太阳能电池组件为单晶硅电池组件，属于硅基太阳能电池。单晶硅主要用作太阳能电池的吸收层材料，是封装在两层光伏玻璃之间，电池本身并不向外辐射任何形式的光，电磁波未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，面板玻璃为普通的特种钢化玻璃；另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。本工程采用的光伏组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。 单晶硅电池一般呈深色，在制作中具有减反射的设计，目的是减少入射光的反射，增加光的吸收，提高光电转换效率。主要包括以下几点： ①光的反射问题对于太阳能电池板来说是一个非常重要的因素，过多的光反射会造成整体效率的降低以及对人体的伤害，因此在晶体硅电池板的制作过程中会采用一些先进的技术来降低硅片对太阳光的反射，尤其是可见光的反射。 ②晶体硅电池板对太阳光谱吸收的波长范围是0.4um-1.1um，可见光波长范围是0.39um-0.78um。晶体硅电池一般利用硅切片，由于在硅片切割过程中刀片的作用，使得硅片表面有一层10-20um的损伤层，在太阳能电池制造时首先需要利用化学腐蚀将损伤层去除，使得硅片表面得到抛光，而抛光后的硅片表面对可见光的反射约为30%。在抛光结束后，会采用制绒过程，即选用化学腐蚀剂在硅片表面形成金字塔结构，成为绒面结构，又称表面结构化。这种结构比平整的抛光的硅片表面具有更好的减反射效果，能够更好的吸收和利用太阳光线。如果光线照射在金字塔绒面结构上，反射的光会进一步照射在相邻的绒面上，减少了太阳光反射；同时，光线斜射入晶体硅，增加了太阳光在硅片内部的有效运动长度，也就是增加了光线被吸收的机会。 ③通过绒面处理后的硅片太阳能电池对可见光（0.39um-0.78um）的反射率约为30%。晶体硅太阳能电池的绒面结构可以减少硅片表面的太阳光反射，增加电池对光的吸收。除此之外，在硅片表面增加一层减反射层（TiO2或SiNx）也是一种有效减少太阳能反射的方法，也成为防反射膜的基本原理是利用光在减反射膜上下表面反射所产生的光程差，使得两束反射光干涉相消，从而减弱反射，增加透射。由此可见项目使用的单晶硅电池组件是经过制绒和防反射镀膜的工艺过程后的晶体硅太阳能电池，晶体硅对可见光的反射率小于5%，不会对周围环境及人员造成光污染。且生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面涂覆有防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过防反射处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕栏，无眩光，产生光污染的可能性较小。 下表4-9列出几种不同情况的反射率： 表4-9几种不同情况的反射率 类型; 反射率; 类型; 反射率; 类型; 反射率. 积雪; 70-85; 浅色草地; 25; 浅色硬土; 35. 沙地; 25-40; 落叶地面; 33-38; 深色硬土; 15. 绿草地; 16-27; 松软地面; 12-20; 水泥地面; 30-40. 经上表比较，项目太阳能电池板的反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小。场区周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板18°倾角向上，不存在光伏面板正对居民点的情况，减弱了光线的反射，基本不会对人的视觉以及飞机和动物的飞行产生不利影响，也不会对居民生活和地面交通产生影响。 因此项目营运期光污染影响较小。 三、服务期满后的环境影响 项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除。光伏电站服务期满后的环境影响主要为拆除的太阳能电池板、蓄电池、变压器等固体废物的环境影响。 在光伏电站服务期满后，拆除的蓄电池、变压器等对环境具有较强的破坏性。其中，蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH，使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后需对拆除的废弃物进行安全处置，太阳电池板由生产商回收，按照《光伏组件回收再利用通用技术要求》（GB/T39753-2021）进行资源化利用；变压器、蓄电池等交由有危废处置资质的单位进行回收处理；支架等钢材可外售给物资回收公司。 建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后产生的固废等对生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）政府主管部门意见 本项目位于云南省曲靖市富源县。项目已经取得富源县自然资源局、林草局、生态环境分局、水务局等相关部门意见。 根据富源县水务局关于香花岭光伏电站项目用地选址的审查意见（见附件5），同意项目选址。 根据曲靖市生态环境局富源分局关于关于香花岭光伏电站项目的选址审查意见（见附件4），本项目的用地范围不涉及富源县已划定保留的集中式饮用水源保护区，同意本项目的选址。 根据富源县自然资源局关于香花岭光伏电站项目用地“三区三线”审查意见（见附件7），项目用地范围不涉及占“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线，不在城镇开发边界内。 根据富源县林业和草原局关于香花岭光伏电站项目涉及林草地的审查意见（见附件8），本项目用地范围内不涉及天然林地、自然保护地、基本草原、Ⅰ级保护林地。项目用地符合光伏项目使用林地要求。 项目不涉及各类生态环境敏感区，选址符合各相关部门要求。 （2）项目选址环境合理性分析 本项目选址位于富源县。项目已经取得富源县自然资源局、林草局、生态环境分局、水务局关于本项目的选址意见。各局意见详见附件。项目选址充分考虑了国家和云南省相关用地政策、规划、环保要求，项目选址避让了基本农田、覆盖度高于50%的灌木林地，避让了自然保护区、水源保护区、生态保护红线、风景名胜区等环境敏感区，使用的土地类型为草地、林地、坡耕地、交通运输用地和其他土地等。项目占地区域无珍稀濒危动植物，用地区植被覆盖率较低，生态环境不敏感。 项目区环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。拟建项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。项目生产生活废污水全部回用不外排，对周边地表水水质影响较小，不会改变周边地表水水质。 根据表一“其他符合性分析”中可知，本项目光伏阵列区建设与曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案要求不冲突，工程建设也满足相关光伏用地政策要求。 综上所述，本项目选址环境合理。 （3）弃渣场选址环境合理性分析 本电站工程区土石方挖填平衡，不设置弃渣场。 （4）施工场地选址环境合理性分析 项目设置3个施工场地，布设在场区较为平缓区域的光伏阵区用地范围内，不新增占地。同时施工场地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域，不占用生态保护红线、生态公益林、基本农田。施工场地临近既有道路，避免了新建施工场地进出道路，并且环评提出了施工期各项环保措施要求，施工场地产生的噪声、扬尘等对村庄居民点的影响较小。因此项目施工营场地选址合理。 （5）施工道路地选址环境合理性分析 根据光伏电站的总体布局，场内道路应紧靠光伏电池组件旁边通过，以满足设备一次运输到位、支架及光伏电池组件安装需要。电站内运输按指定线路将大件设备逆变器、箱变、高压开关柜等均按指定地点一次到位，尽量减少二次转运。项目区现状有多条已硬化的乡村道路连通，可作为施工进场道路。施工时先进行场内检修道路的改造及新建，满足施工及设备运输要求；施工结束后即作为运行期检修道路，满足检修维护的需要。因此，工程施工期依托现有公路、已硬化乡村道路进场；光伏场区内施工道路结合运行期检修道路建设，尽量减小道路工程的环境影响，相关用地已与光伏区用地一同取得了富源县自然资源局、林草局、生态环境分局、水务局等相关部门意见，同意选址，设置较为合理。 （6）表土堆场选址合理性分析 本项目共设置3个表土堆场，位于施工场地内，不涉及新增占地，均不占环境敏感区、基本农田、生态公益林、生态保护红线、饮用水源等情况，3个表土堆场附近均没有居民点，对环境影响较小。表土堆场选址合理。 （7）集电线路选址环境合理性分析 项目各方阵电能共采用4回35kV集电线路汇集至升压站。集电线路采用直埋电缆及桥架的方式敷设。电缆沿支架、桥架敷设，能有效减少工程占地及对沿线植被的破坏，部分直埋电缆线路主要沿现有道路及项目拟建的场内道路区附近布置，该选址选线方式，能有效利用现有道路和场内道路进行集电线路工程的施工和运输，无需新修施工便道，从而有效减少因工程施工造成的工程占地和施工踩踏对植被的破坏，项目直埋电缆线路区不占用高大乔木及原生植被。施工结束后，将对其进行覆土植被，恢复原貌，集电线路的选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域，不占用生态保护红线、永久基本农田、稳定耕地及公益林。架空段的塔基不涉及占用生态红线、永久基本农田等环境敏感区，采取以上措施后项目集电线路选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、植物保护措施 （1）设计阶段：应避让自然保护区、国家公园、风景名胜区、文物古迹、湿地保护区、饮用水水源保护区、集中式饮用水水源地、生物多样性保护区域、特殊生态环境及特有物种保护区域、鸟类迁徙重要通道及其栖息地、民俗保护区等生态保护红线和生态敏感区域；下一阶段设计中应尽量收缩场内施工道路边坡，优化线形，尽可能地少占用林地，降低对自然植被的破坏；绿化与植被恢复工程应与主体工程同时设计。绿化树种应注意选择符合区域景观的乡土树种，禁止引入外来物种（可向有关专家和当地林业部门咨询）；植被恢复需选择适生、易成活、生长快的本土物种、草种进行植被恢复。 （2）施工阶段：按照《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的规定，合理规划项目选址和用地要求，项目的生产区、生活区禁止使用天然乔木林地；施工期临时设施禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地等，临时工程应尽可能利用永久占地。减少临时占地对植物的影响。项目临时占地需办理相关用地手续。严格控制施工活动区域，必须在规定的作业范围内活动；本次评价要求项目占用林地取得林业主管部门同意后方可开工建设；工程建设应严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规要求，经林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费；加强对施工人员的宣传教育，禁止砍伐占地以外的森林植被，还应在施工时采取宣传监管等保护措施。抓好临时用工人员的管理，禁止滥砍乱伐；对施工表土进行集中堆存，施工完毕后用于站区绿化，宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来物种；施工结束后应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理，恢复土层，采用当地植物对临时占用的塔基施工区、牵张场、场内道路边坡及施工场地区进行“恢复性”种植，促进自然恢复；对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内，禁止对光伏方阵空地不扰动区域的植被造成破坏；加强森林防火宣传，施工人员注意生产和生活用火安全，以免引发火灾，从而造成重大生态损失；严格执行项目水土保持方案提出的水保工程措施、临时措施和植物措施。 2、动物保护措施 加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，通过设置保护动物的告示牌、警告牌等，禁止猎杀野生动物，并通过对违法活动进行举报奖励的措施以制止偷猎活动；设立专职或兼职的林政监督管理人员，依法和依据本报告表的要求对施工中生物多样性和生态环境的保护进行监督检查；加强施工噪声管理，避免在晨昏野生动物（特别是鸟类）活动频繁阶段运行高噪声设备；保护野生动物的栖息地，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复。 二、大气污染防治措施 （1）配置1辆洒水车，在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行。 （2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 （3）粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用防尘网遮盖。 （4）加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，以避免运输途中砂石、水泥等散体材料洒落；运输车辆不得超量运载；运输车辆经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘。 （5）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业。 （6）临时表土堆场设置临时拦挡，并采用土工布遮盖，表土装卸作业过程中采取洒水降尘。 （7）本工程建设施工应由建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、生态环境措施、举报电话等内容。 （8）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 三、水污染防治措施 （1）项目在规划设计时，光伏方阵布设等建设内容已对河道管护范围进行避让，并远离河道，减轻对河水生态环境安全造成影响。 （2）注意施工期节约用水，减少施工废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。 （3）集电线路跨越河段设计均采用架空方式通过，并在距离河道较近的塔基施工区设置拦挡设施，防止物料等进入河道，最大程度的减少施工对河流岸线、水体的扰动影响。 （4）为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。 （5）施工场地附近分别设旱厕一座，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。 （6）施工期间应按照水保要求优先完成场区内排水沟和沉砂池，根据《水土保持方案报告书》，为排出场内汇水，升压站场区、临时施工场地、道路工程区均应修建浆砌石排水沟，末端接场内道路排水体系；临时施工场地四周布置临时排水沟，末端各设置临时沉砂池；道路工程区布设排水沟，末端设沉砂池，雨水径流经沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟。 （7）项目施工单位应采取切实有效施工方案，靠近石坝水库、洞上水库的光伏方阵避免在雨季施工；车辆施工器械的冲洗废水收集后经过沉砂池处理，回用于场区，禁止外排。 四、噪声污染防治措施 （1）施工单位应当采取有效措施，施工区外围设置临时隔声屏，降低施工噪声污染，所排放的施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 （2）运输材料过程中应合理安排时间，避免在休息时间通过周围村庄，较少对运输沿线村庄的影响。 （3）选用性能良好的低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 （4）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行。 （5）距离居民点较近施工时，合理安排施工时间，合理布局施工现场，在村民外出劳作时施工。加强与附近村民沟通联系，禁止午休时间施工，尽量避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，禁止夜间施工。 五、固体废物处置措施 （1）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输，应全部委托有资质的单位处理，施工建筑垃圾应及时清运处置。 （2）项目内产生的土石方不随意堆放和倾倒，项目开挖产生的土石方应及时在场地区回填利用。 （3）项目设置临时表土堆场，堆存的剥离表土，用于后期项目区内的绿化覆土。 （4）施工营地区设置若干垃圾收集桶，施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，经收集后定期运至中安街道较近的垃圾收集点，由当地环卫部门处置，处置率达100%。 （5）光伏组件、电气设备安装过程中产生的废弃设备零件集中收集后，回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、大气污染防治措施 本项目运营期项目无废气产生。 二、水污染防治措施 太阳能光伏板尽量在旱季进行清洗，产生的清洗废水全部回用于场区农作物，不外排。 三、噪声污染防治措施 选用低噪设备、合理布置、对高噪声设备设置减震、加强绿化，并采取消声措施，做好个人防护措施。 四、固体废物处置措施 （1）废光伏板、废电气元件不得随意堆放处置，暂存于临时暂存点，临时暂存点应做一般防渗、防水处理，存有一定数量后统一做返厂回收处理。 （2）建设单位应与有资质的单位签订危废处置协议。 五、生态环境保护措施 （1）严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》（云自然资[2019]196号），光伏复合项目，光伏板下及周围种植低矮灌木，光伏组件严格执行最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求，且光伏组件距离灌木最低1m，不破坏林业种植生产条件，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。 （2）对太阳能光伏板、场内道路、逆变器等场所周围空地进行人工绿化。绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活。 （3）禁止违法开荒耕地种植农作物，只允许在项目征地范围内种植，不破项目范围外的植被。 （4）保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 （5）尽量减少农药和化肥的用量，多使用有机肥，减少种植对当地生态环境的影响。 （6）采用生物防治技术（如：用灯光、声音驱虫），减少杀虫剂使用量。 （7）采取测土配方施肥技术，减少化肥使用量。 （8）光伏阵列区、道路周围建设好截排水沟，多种植本地树种，减少区域水土流失。 （9）强化电站运营期运输油料安全和环境风险管理，避免泄漏事故发生。 （10）加强对周边的绿化，扩大绿化面积，减小光污染影响。 六、环境风险防范措施 （1）光伏阵区每台箱式变压器下方设置1座3m3事故油池，共计设置39座。 （2）严格做好分区防渗工程，施工期加强工程监理和环境监理，提高防渗工程质量，做好照片、录像以及相关文字说明等存档资料。 事故油池须进行防渗处理，按重点防渗区进行建设，防渗要求：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计建设：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （3）危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。 （6）加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 |
| 其他 | 一、环境管理和环境监测 工程建设单位应组建工程环境保护管理机构，建立环境管理制度，保障环保资金的投入，全面领导整个工程施工过程的环境保护工作，认真落实本工程的各项环境保护措施、环境监测计划，保障工程建设和运营符合环保要求。 建设单位应组织开展施工期的环境监理工作，将环境监理纳入工程监理一并实施，环境监理内容不限于环评报告和环评批复要求的内容，还包括可研和初设环保篇章等中的环保措施内容，以减少施工期对周围生态环境的影响。 1、环境管理计划 项目施工期和运营期环境管理计划，详见下表。 表5-1施工期环境管理计划 环境要素; 环境保护措施与对策; 执行单位; 监管部门. 大气环境; 施工区实施洒水抑尘、散体材料库内存放、露天存放应采用防尘网遮盖，表土堆场彩条布遮盖。; 建设单位、施工单位; 曲靖市生态环境局富源分局. 水环境; 施工废水沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。施工营地设置旱厕，粪尿污水进入旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。应按照水保要求优先完成场区内排水沟和沉砂池，雨水径流经沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟；项目施工单位应采取切实有效施工方案，靠近石坝水库、洞上水库的光伏方阵避免在雨季施工。. 生态环境; 严格控制施工活动区域，不破坏征地范围外及对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域的植被，严禁猎杀野生动物，严格执行水土保持措施，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复；临时占用的施工场地、施工便道进行施工迹地恢复；用地临近生态保护红线的区域，设置标识牌警示，严格控制施工扰动范围，禁止施工扰动区域超出项目用地范围线。. 噪声; 选用低噪设备及施工工艺，施工过程中加强施工机械设备的管理和维护；在老圭山、小厦格、松子坡附近施工时，设置临时隔声屏；合理安排施工时间，严禁午休（12:00~14:00）和夜间（22:00~06:00）施工，加强施工机械设备的管理和维护。. 固体废物; 土石方全部回填利用；剥离表土全部堆存于表土堆场内，用于后期绿化覆土；生活垃圾集中收集后定期运至中安街道较近的垃圾收集点，由当地环卫部门处置，处置率达100%。. 表5-2运营期环境管理计划 环境要素; 环境保护措施与对策; 执行单位; 监管部门. 大气环境; 项目运营期无废气产生; 建设单位、施工单位; 曲靖市生态环境局富源分局. 水环境; 光伏电池板清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排；按照水保措施要求设置截排水沟及沉砂池，防止水土流失。. 生态环境; 光伏板区严格执行《云南省能源局关于进一步支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的通知》. 噪声; 选用低噪声设备，箱式变压器、逆变器采取隔声、减震降噪。. 固体废物; 损坏更换的光伏板块由厂家回收处置。. 环境风险; 落实各项风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案。; 建设单位. 2、环境监测计划 项目施工期、运营期环境监测计划详见下表： 表5-3项目施工期、运营期环境监测计划 时期; 监测 要素; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 施工期; 废气; 厂界四周; TSP; 施工期高峰期监测1次，环境空气每次3天连续有效数据; 按国家标准进行监测. 噪声; 敏感点监测点位：光伏发电方阵200m范围内敏感点（上水井、坪子河、躲牛洞、凤鸣村、老圭山、小厦格、小梨树、香花岭）; Leq; 施工高峰期监测1次，每次监测2天，昼、夜间各一次. 营运期; 噪声; 敏感点监测点位：光伏发电方阵200m范围内敏感点（上水井、坪子河、躲牛洞、凤鸣村、老圭山、小厦格、小梨树、香花岭）; Leq; 竣工验收监测1次，每次2天，昼、夜各一次. 3、环境保护设施竣工验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行），项目竣工环保验收要求如下： （1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； （2）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告； （3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 本项目竣工验收按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020）要求开展环保验收。 工程环保设施“三同时”验收一览表见表5-4。 表5-4工程环保设施“三同时”验收一览表 序号; 验收类别; 验收要求; 备注. 1; 管理; 环保手续、环保资料档案、环保制度等的完善。; 齐全. 2; 生态环境 水土流失影响; 施工道路、施工营地及升压站周边空地进行植被恢复。; 符合环境要求. 3; 各类环保设施是否落实; 工程设计提出的措施，施工期及运行期的声环境、水环境等落实情况，实施效果。; 按要求完成. 4; 环境保护措施正常运作条件; 各项环保措施是否有合格的操作人员，操作制度。; 按要求完成. 6; 敏感点; 敏感点声环境达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 7; 厂界噪声; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 8; 事故油池; 在箱变下方设置事故油池，事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 事故油池进行防渗处理，设置标示牌。加强对变压器油的管理，委托有危废处理资质的单位对废油进行处理。. 9; 危废处置协议; 需与有资质的单位签订危废处置协议; 是否按要求完成. |
| 环保投资 | 工程总投资为47500万元，本项目环保投资约94.5万元，占总投资的0.20%，环保投资明细见下表5-5。 表5-5项目环保投资一览表 阶段; 项目; 措施; 投资金额 (万元). 施工期; 废气; 1辆洒水车、洒水降尘、防尘网; 12. 废水; 旱厕; 5. 道路工程区排水沟，及排水沟末端设置沉砂池13口; 计入水保投资. 噪声; 选择低噪声设备、村庄附近设置施工挡板; 3.5. 固废; 建筑垃圾制定地点堆放，及时清运; 5. 施工营场地区设置若干垃圾桶; 2. 运营期; 环境风险; 39台箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池; 39. 生态环境; 阳能光伏板、升压站、场内道路、逆变器等场所周围空地进行人工绿化；临时占用的集电线路区、场内道路边坡及施工场地区进行施工迹地恢复，塔基区生态恢复措施，执行水保方案措施; 计入水保投资. 临时占用的表土堆场、场内道路边坡及施工场地区进行施工迹地恢复，执行水保方案措施; 计入水保投资. 生态保护宣传教育; 2. 其他; 环评报告编制费; 6. 竣工环境保护验收报告编制费; 7. 突发环境风险应急预案编制费; 5. 环境监测; 8. 合计; 94.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 按照（云林规〔2021〕5号）的规定，合理规划项目选址和用地；项目临时占地需办理相关用地手续；临近生态保护红线范围的施工区域严格控制施工范围，禁止在生态保护红线范围内存放建筑垃圾和生活垃圾，设立警示牌，加强施工人员生态保护教育。禁止砍伐占地以外的森林植被、禁止超用地红线施工作业、禁止对光伏方阵空地不扰动区域的植被造成破坏、禁止猎杀野生动物，严格落实水土保持措施 | 项目不占生态保护红线、基本农田；无滥砍乱伐、猎杀野生动物现象发生；水保措施执行到位 | 施工迹地清理拆除并进行植被恢复；光伏支架采用单列柱支架方案，组件最小离地高度2.5m，桩基间列间距大于4m，行间距大于6.5m，为农作物和低矮林木种植保留合理的空间 | 项目占地是否避让了相关的生态敏感目标，施工迹地全部绿化，水土流失得到有效控制 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘。每个施工场地地设置旱厕，旱厕定期清掏，全部用于周边农用施肥，不外排。按照水保要求优先完成场区内排水沟和沉砂池，雨水径流经沉砂池沉淀处理后，接入周围箐沟。项目施工单位应采取切实有效施工方案，靠近石坝水库、洞上水库的光伏方阵避免在雨季施工，施工过程中禁止废水排入石坝水库、洞上水库。 | 施工期施工生产废水、施工生活污水处理后，全部回用，不外排。雨天场区地表径流经沉砂池沉淀后，排入周围箐沟；施工过程中废水没有排入石坝水库、洞上水库 | 光伏电池板清洗废水用于光伏组件下植物的绿化用水，不外排。 | 污水全部回用于项目区绿化，不外排。场内外雨季地表径流得到有效截留和沉淀处理，进入周围沟箐。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池须进行防渗处理，防渗技术要求为：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 | 按要求设置防渗措施 |
| 声环境 | 使用低噪声设备；合理安排施工时间；运输车辆减速慢行，限制车辆鸣笛，设置临时围挡隔声 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 使用低噪声设备；箱式变压器设置于箱变房内进行隔声；逆变器与地面之间安装阻尼弹簧减振器 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 配置1辆洒水车、施工区及施工道路定时洒水降尘；堆土区、散体堆料及裸露区土工布或防尘网遮盖。 | 施工期扬尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m3 | / | / |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾委托有资质的单位清运处置；土石方在场地内回填；剥离表土堆存于表土堆场内，后期用于绿化覆土；生活垃圾集中收集后，定期运至中安街道较近的垃圾收集点，由当地环卫部门处置，处置率达100% | 固体废物合理处置，没有随意堆放和排放现象 | 废光伏板、电器原件由厂家回收。 | 固废处置率100%。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 39台箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池；采取分区防渗措施，事故油池为重点防渗区，防渗技术要求为防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。设计应满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 | 箱式变压器下方的事故油池安要求做好防渗措施 |
| 环境监测 | 按要求开展施工期监测计划 | 检查是否有相应的监理监测报告 | 按要求开展运营期监测计划 | 检查相应的验收监测报告是否开展 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

一、评价结论 项目建设符合国家产业政策、光伏用地意见、云南省新能源规划、环保政策要求。项目不涉及占用生态保护红线、基本农田、水源地等环境敏感区，无重大环境制约因素，选址合理。项目为光伏发电项目，采用的技术成熟、可靠，为清洁能源。项目在设计和施工过程中按环评及水土保持方案提出的生态保护和污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环境保护标准要求，对当地生态环境、声环境、大气环境、水环境等的影响较小，不会改变项目所在区域环境功能。 从环保角度分析，项目建设是可行的。 二、建议及要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计、同时施工、同时投产。 （2）项目建设、运营期间应加强与周边敏感点居民的沟通交流工作，消除周围居民担忧。 （3）建设单位在生产时认真贯彻国家和行业节能设计标准，建议加强场区环境绿化，利用绿色植物吸音降噪等作用，有效降低噪声。 （4）加强企业环保管理力度，增加环保知识培训，提高员工环境保护意识。